АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2017 год                                                                                       № 454

Об утверждении  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации положений статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Настоящее   постановление  вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

Елизаветинского сельского поселения                                                         И.А.Ильин

Исп. Смирнова О.Т.

| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор АО «Коммунальные системы Гатчинского района» ____________________________ А.И. Бойко « » ноября 2017 г. | УТВЕРЖДЕНО: ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МО ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 454 от 28 ноября 2017 г. Глава администрации МО Елизаветинского сельского поселения ________________ И.А. Ильин |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018-2030 ГОДЫ

п. Елизаветино

2017 год

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Ответственный исполнитель программы:

администрация Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

2. Соисполнители программы:

ресурсоснабжающие организации осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Елизаветинского сельского поселения

3. Цели программы:

обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надёжности, энергетической эффективности указанных систем;

снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

4. Задачи программы:

- анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры;

- планирование развития систем коммунальной инфраструктуры поселения на основе прогноза развития поселения;

- разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры поселения;

- разработка мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

- разработка мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения;

- разработка мероприятий, направленных на повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- учет мероприятий по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения (при их наличии).

5. Целевые показатели:

Целевые показатели комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения:

- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (% от числа опрошенных);

- степень охвата потребителей приборами учета (%);

- доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения).

Целевые показатели надежности, качества и энергоэффективности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры:

Целевые показатели систем водоснабжения:

Показатели качества питьевой воды:

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%);

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%);

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%);

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км);

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%);

показатели энергетической эффективности систем водоснабжения:

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%);

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт·ч/куб. м);

Целевые показатели систем водоотведения:

Показатели качества поставляемых услуг водоотведения:

объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%);

доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%);

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%);

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%);

показатели надежности систем водоотведения:

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%);

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км);

показатели энергетической эффективности:

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м3);

Целевые показатели систем теплоснабжения:

Показатели спроса на услуги теплоснабжения:

доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (%);

качество услуг теплоснабжения:

соответствие качества услуг установленным требованиям в постановлении Правительства РФ от 06.02.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

охват потребителей приборами учета:

доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах (%);

доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%);

надежность обслуживания систем теплоснабжения:

количество аварий и повреждений на 1 км сети в год;

износ коммунальных систем (%);

протяженность сетей, нуждающихся в замене (км);

доля ежегодно заменяемых сетей (%);

Целевые показатели систем электроснабжения:

Доступность для потребителей систем электроснабжения:

доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%);

охват потребителей приборами учета:

доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах (%);

доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%);

надежность обслуживания систем электроснабжения:

аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год);

продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день);

ресурсная эффективность электроснабжения:

уровень потерь электрической энергии (%).

Целевые показатели систем газоснабжения:

Доступность для потребителей систем газоснабжения:

доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению (%);

охват потребителей приборами учета:

доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%);

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета (%);

надежность обслуживания систем газоснабжения:

количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год);

износ оборудования систем газоснабжения (%);

Целевые показатели объектов систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов:

Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО:

объем образования отходов от потребителей (тыс. м3/год);

показатели качества услуг по утилизации (захоронения) ТБО:

соответствие качества услуг установленным требованиям (%);

показатели надежности системы:

продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день).

6. Срок и этапы реализации программы:

Программа разработана на срок 12 лет и не более чем на срок действия генерального плана поселения. Мероприятия и целевые показатели, предусмотренные программой, указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

7.Объемы требуемых капитальных вложений:

общий объем финансирования мероприятий Программы составляет в 2018-2030 годах – 459130 тыс. рублей, в том числе за счет

внебюджетные источники – 446 430 тыс. руб

бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников  12 700 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2030 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из бюджетов других уровней;

объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования «Елизаветинское сельское поселение» на соответствующий год.

8.Ожидаемые результаты реализации программы:

ожидаемые результаты программы по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения:

удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (% от числа опрошенных) увеличение с 50 % в 2018 году до 100 % к 2030 году;

степень охвата потребителей приборами учета (%) увеличение с 50 % в 2018 году до 100 % к 2030 году;

доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения) увеличение с 50 % в 2018 году до 100 % к 2030 году;

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства:

в отношении доступности для потребителей систем теплоснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (обеспечением топливом), в период с 2018 по 2030 год на уровне 100,0 %;

в отношении доступности для потребителей систем электроснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, в период с 2018 по 2030 год на уровне 100,0 %;

в отношении доступности для потребителей систем газоснабжения:

увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, с 60 % в 2018 году до 90,0 % к 2030 году;

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:

соответствие качества услуг установленным требованиям (%) улучшение показателя с 50,3 % в 2018 году до 100 % к 2030 году;

продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)поддержание показателя на уровне 24/7 (двадцать четыре часа семь дней в неделю) в период с 2018 года по 2030 год;

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов:

в отношении качества питьевой воды:

снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, с 50 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 45,2 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;	снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 3,9 % в 2018 году до 2,0 % к 2030 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 29,9 % в 2018 году до 20,0 % к 2030 году;

в отношении качества поставляемых услуг водоотведения:

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, с 75 % в 2018 году до 95 % к 2030 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 50 % в 2018 году до 90 % к 2030 году;

снижение доли сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, с 25 % в 2018 году до 10 % к 2030 году;

снижение доли поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, с 100 % в 2018 году до 20 % к 2030 году;

в отношении надежности и бесперебойности водоснабжения:

снижение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, с 2,0 ед./км в 2018 году до 0,25 ед./км к 2030 году;

уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 95,0 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

в отношении надежности систем водоотведения:

уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 60 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, с 2,0 ед./км в 2018 году до 0,50 ед./км к 2030 году;

в отношении надежности обслуживания систем электроснабжения:

аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), с 0,05 ед./км в 2018 году до 0,01 ед./км к 2030 году;

поддержание продолжительности (бесперебойность) поставки товаров и услуг систем электроснабжения (час/день) с 2018 по 2030 год на уровне 24/7;

в отношении надежности обслуживания систем газоснабжения:

недопущение аварий на системах: количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) с 2018 по 2030 год на уровне 0 ед./км.

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения:

в отношении показателей энергетической эффективности систем водоснабжения:

снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, с 39,8 % в 2018 году до 10,0 % к 2030 году;

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт·ч/м3), с 1,88 в 2018 году до 1,3 к 2030 году;

в отношении показателей энергетической эффективности систем водоотведения:

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м3) с 1,6 в 2018 году до 1,1 к 2030 году;

в отношении ресурсной эффективности электроснабжения:			снижение уровня потерь электрической энергии, с 10,0 % в 2018 году до 8,0 % к 2030 году.

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду:

снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, превышающих значение ПДК (%) с 75 % в 2018 году до 60 % к 2030 году;

снижение доли несанкционированных свалок на территории муниципального образования (%) с 10 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 0 % в 2018 году до 50 % к 2030 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 0 % в 2018 году до 50 % к 2030 году.

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

в отношении охвата потребителей приборами учета электрической энергии:

повышение доли объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, с 99,5 % в 2018 году до 100,0 % к 2030 году;

поддержание доли объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в период с 2018 по 2030 год на уровне 100,0 %.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Согласно  пункту 23 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения - документ, устанавливающий перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генерального плана поселения и должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Состав и содержание программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Елизаветинское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2027 годы, (далее соответственно - коммунальная инфраструктура, Программа) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Основанием для разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральный план поселения муниципального образования «Елизаветинское сельское поселение», утвержденный решением Совета депутатов МО от 30.12.2013 «Об утверждении генерального плана муниципального образования» №334.

- местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Елизаветинское сельское поселение».

Программа разрабатывается на основании генерального плана Елизаветинского сельского поселения и включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые могут быть предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, направлена на обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышения качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Согласно  пункту 24 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, система коммунальной инфраструктуры это комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

На основании пункта 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»к полномочиям поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, тем самым вопросы, связанные с проектированием, строительством, реконструкцией объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не подлежат рассмотрению в рамках настоящей Программы.

Программа разработана в отношении объектов местного значения поселения в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, относящихся к системе коммунальной инфраструктуры для которых осуществляется реализация положений генерального плана согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В период разработки Программы на территории МО предполагается создание следующих объектов регионального и федерального значения:

- строительство ВЛ 310 кВ в юго-западной части территории поселения.

Создание данных объектов входит в инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, таким образом перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции таких объектов систем коммунальной инфраструктуры не учитывался.

Программа разработана на срок 12 лет.

Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Общая характеристика муниципального образования

Елизаветинское сельское поселение образовано законом Ленинградской области от 16 декабря 2004 года № 113-оз (муниципальное образование наделено соответствующим статусом, установлены его границы и перечень населённых пунктов, определён административный центр поселения). Устав муниципального образования вступил в силу 22 декабря 2005 года.Общая численность населения 5845 человек.

Общая площадь территории Елизаветинского сельского поселения – 12800 га.

В качестве элементов территориального деления приняты 26 населенных пунктов (1 поселок и 25 деревень), входящие в состав Елизаветинского сельского поселения.

Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 56,0 %, численность занятых в экономике поселения – 34,1 %.

Таблица 2.1

Состав населённых пунктов Елизаветинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 1 января 2017 |
| --- | --- | --- |
| 1 | пос. Елизаветино | 3232 |
| 2 | дер. Авколево | 32 |
| 3 | дер. Алексеевка | 51 |
| 4 | дер. Березнево | 52 |
| 5 | дер. Большие Борницы | 93 |
| 6 | дер. Вероланцы | 83 |
| 7 | дер. Волгово | 10 |
| 8 | дер. Дубицы | 145 |
| 9 | дер. Дылицы | 84 |
| 10 | дер. Ермолино | 6 |
| 11 | дер. Заполье | 20 |
| 12 | дер. Ижора | 30 |
| 13 | дер. Колодези | 57 |
| 14 | дер. Луйсковицы | 198 |
| 15 | дер. Малые Борницы | 71 |
| 16 | дер. Натальевка | 41 |
| 17 | дер. Новая | 50 |
| 18 | дер. Ознаково | 170 |
| 19 | дер. Пульево | 3 |
| 20 | дер. Раболово | 65 |
| 21 | дер. Смольково | 42 |
| 22 | дер. Таровицы | 53 |
| 23 | дер. Холоповицы | 56 |
| 24 | дер. Шпаньково | 1137 |
| 25 | дер. Эду | 15 |
| 26 | дер. Яскелево | 19 |
|  | Всего | 5815 |

Поселение расположено в южной части Ленинградской области и юго-западной  части Гатчинского района, на расстоянии 55 км от Санкт-Петербурга (30 км от пригородной зоны СПб), на расстоянии 17 км от г. Гатчины (по трассе Гатчина-Куровицы). Границы сельского поселения определены областным законом Ленинградской области от 21 декабря 2004 года "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе".

- На территории муниципального образования находятся 102 предприятия производственной и непроизводственной сферы.

- Основными сельскохозяйственными предприятиями являются бывшие совхозы - «Дружба» в Елизаветино и «Нива» в Шпаньково.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 57,2 км2 или 44,5% всей площади земель в границах поселения.

Особо ценных земель сельскохозяйственного назначения на территории Елизаветинского сельского поселения нет.

Часть земель сельскохозяйственного назначения используется неэффективно или не используются совсем.

На территории поселения имеются мелиорированные земельные участки. Основными землепользователями являются:

- ЗАО “Нива-1”;

- АОЗТ “Дружба” (проводится процедура банкротства) являвшееся ранее пользователем значительного количества земель сельскохозяйственного назначения;

- агропромышленный факультет Государственный институт экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ);

- крестьянско-фермерские хозяйства.

На территории поселения располагается значительное число фермерских хозяйств. Их общая площадь составляет 250,56 га.

Рис. 2.1. Муниципальные образования, смежные с Елизаветинским сельским поселением

Елизаветинское сельское поселение граничит:

  - на западе — с Волосовским муниципальным районом;

  - на севере — с Сяськелевским сельским поселением;

  - на востоке — с Войсковицким сельским поселением;

  - на юге — с Большеколпанским сельским поселением.

- 2.2. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Централизованное водоснабжение имеется в следующих населенных пунктах Елизаветинского сельского поселения:

- п. Елизаветино, жилпоселок «Дружба», д. Луйсковицы, д. Новая, д. Николаевка, д. Шпаньково и д. Дылицы. Системы водоснабжения данных населенных пунктов являются локальными, независимыми друг от друга.

- д. Раболово и д. Ознаково имеют общую систему централизованного водоснабжения, включающую в себя источник и водопроводные сети.

Объекты водоснабжения и водоотведения в Елизаветинском сельском поселении обслуживает АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и структурное подразделение Центральной Дирекции по тепло- и водоснабжению филиала ПАО «РЖД» (ж.д. ст. Елизаветино).

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от колодцев. Численность постоянно проживающего населения таких населенных пунктов не превышает 150 человек.

Объем водоснабжения через централизованные системы в последние годы снижается. Динамика изменения баланса поставки воды за последние годы представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Баланс водоснабжения в Елизаветинском поселении

| Год | Общая подача воды, м3 | Реализация воды, м3 | Внутренний оборот (в том числе ГВС), м3 | Собственные нужды и потери при транспортировке, м3 | Средне-суточная подача, м3 | Среднес-уточное водопо-требление, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 264392 | 149204 | 40347 | 74841 | 724,4 | 519,3 |
| 2010 | 250881 | 141359 | 37207 | 72314 | 687,3 | 489,2 |
| 2011 | 228215 | 125110 | 35028 | 68076 | 625,2 | 438,7 |
| 2012 | 242919 | 123613 | 48480 | 70826 | 663,7 | 471,5 |
| 2013 | 251783 | 126241 | 53058 | 72483 | 689,8 | 491,2 |
| 2014 | 246002 | 122522 | 53314 | 70166 | 674,0 | 481,7 |
| 2015 | 240423 | 118911 | 53572 | 67940 | 658,7 | 472,6 |
| 2016 | 238320 | 115397 | 53831 | 69093 | 651,1 | 463,6 |

Структура баланса централизованного водоснабжения по группам потребителей в 2016 году приведена в таблице 2.3. Основным потребителем услуг централизованных систем водоснабжения  является население - 62% объема водопотребления. На бюджетных и коммерческих потребителей приходится только по 3%. Для нужд теплоснабжения расходуется около 32% всей воды.

Таблица 2.3

Структура отпуска воды в 2016 годы (м3)

| Населенный пункт | Население | Бюджет | Прочие | Внутренний оборот | Всего полезный отпуск воды | Доля в полезном отпуске |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Шпаньково | 24669 | 969 | 1010 | 16514 | 43161 | 25,5% |
| Елизаветино пл.Дружбы | 33001 | 941 | 2241 | 23693 | 59876 | 35,4% |
| п.Елизаветино (кот.№ 20) | 21630 | 2586 | 0 | 8588 | 32804 | 19,4% |
| п.Елизаветино (кот.№ 47) | 17502 | 1506 | 1505 | 5036 | 25549 | 15,1% |
| д.Луйсковицы | 2074 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 1,2% |
| д.Раболово | 3163 | 0 | 0 | 0 | 3163 | 1,9% |
| п.Новый | 564 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0,3% |
| Сельский переулок | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0,0% |
| Ознаково | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0,1% |
| д.Николаевка | 863 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0,5% |
| Дылицы | 955 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0,6% |
| Всего | 104640 | 0 | 4755 | 53831 | 169228 | 100,0% |
| Доля категории потребителей,% | 62% | 4% | 3% | 32% | 100% |  |

Рис. 2.2 Структура потребления воды, подаваемой через ЦВС.

Основные водопотребители сосредоточены в пос. Елизаветино (71,1%) и дер. Шпаньково (25,5%). Водопотребление остальных населенных пунктов составляет 3,4% всего объема полезного отпуска воды. Централизованное горячее водоснабжение (ГВС) осуществляется только на территории поселка Елизаветино и деревни Шпаньково. Производство и транспорт тепловой энергии в виде ГВС осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

В Елизаветинском сельском поселении источниками централизованных систем водоснабжения служат подземные воды ордовикского и кембро-ордовикского водоносных горизонтов.

Подземные воды указанных горизонтов пресные, преимущественно гидрокарбонатные, смешенного катионного состава. Ордовикский горизонт сложен известняками и доломитами, что определяет высокую жесткость воды, снижая ее потребительские качества. Типичные значения общей жесткости воды в ордовикском горизонте приближаются к допустимому пределу (7 мг-экв./л) и иногда превосходят этот предел.

Бактериологическое состояние первых, не защищенных или недостаточно защищенных от поверхностного загрязнения подземных вод, неблагополучное. Малая мощность перекрывающих ордовикский горизонт четвертичных отложений (1,0-8,0 м) и развитие карстовых процессов определяют плохую защищенность подземных вод от проникновения поверхностных загрязнений.

Качество питьевой воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения, во всех поселках Елизаветинского сельского поселения по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода».

Перечень поселковых водозаборов Елизаветинского сельского поселения приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Поселковые водозаборы Елизаветинского сельского поселения

| Название водозабора | Тип водозабора | Количество оголовков (скважин) | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | тыс. м3/сут. |
| д.Шпаньково | Подземный | 3 | 128 |
| п.Елизаветино (кот.№20) | Подземный | 1 | 78 |
| п.Елизаветино (пл.Дружбы) | Подземный | 2 | 49,24 |
| д.Дылицы (кот.№ 47) | Подземный | 1 | 78 |
| д.Луйсковицы | Подземный | 1 | 3,2 |
| д.Раболово | Подземный | 1 | 3,6 |
| п.Елизаветино (п.Новый) | Подземный | 1 | 12 |
| Сельский переулок | Подземный | 1 | 78 |
| д. Ознаково | Подземный | 1 | 1,44 |
| д.Николаевка | Подземный | 2 | 8 |
| д.Дылицы | Подземный | 1 | 9,24 |
| ст. Елизаветино | Подземный | 2 | 0,03 |

Водоснабжение пос. Елизаветино осуществляется водой от 3-х артезианских скважин.

Скважина № 1 (кад. № 49729), расположенная в 30 м к югу от ул. Советской и в 150 м от западной окраины поселка, находится в работе в постоянном режиме. Включение/выключение выполняется в ручном режиме. Подъем воды из скважины глубиной 40 м осуществляется погружным насосом ЭЦВ 8-40-90. Далее вода подается  в водонапорную башню № 1. Максимальный расход воды составляет 12 м³/час.

Скважина № 2 (кад. № 2281), расположенная в 1,5 км к северу от ж/д станции Елизаветино, включается в работу лишь при увеличении водопотребления поселка. Включение/выключение выполняется в ручном режиме. Подъем воды из скважины глубиной 40 м осуществляется погружным насосом ЭЦВ 8-40-120. Подача воды осуществляется непосредственно в водопроводную сеть поселка, в том числе, в частный сектор.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 40 м³/час.

Скважина № 3 (кад. № 2236), расположенная в районе больницы, находится в работе в постоянном режиме. Включение/выключение выполняется в ручном режиме. Подъем воды из скважины глубиной 40 м осуществляется погружным насосом ЭЦВ 6-10-110. Далее вода подается  в водонапорную башню № 2. Максимальный расход воды составляет 5 м³/час.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 6,5 м³/час.

Водонапорная башня № 1 имеет высоту 30 м. Объем резервуара хранения воды в башне составляет 50 м³.

Водонапорная башня № 2 имеет высоту 30 м. Объем резервуара хранения воды в башне составляет 15 м³. Вода из водонапорной башни №2 поступает в сеть поселка, в т.ч. в больницу и школу.

Зоны санитарной охраны у скважин отсутствуют. Очистка воды перед подачей потребителю не осуществляется. Приборы учета подачи воды отсутствуют.

Также в поселке расположены 3 скважины в виде локальных сооружений, осуществляющих подъем воды без подачи в сеть поселка.

Система водоснабжения дер. Шпаньково условно разделена на две зоны: производственно-жилищно-коммунальный и частный сектор.

В состав водозаборных сооружений производственно-жилищно-коммунальной зоны входят: 3 скважины, насосная станция 2-го подъема, 2 РЧВ и водопроводные сети.

Скважины №1 и №2 расположены на территории водозаборных сооружений. Третья скважина (кад. № 723) несколько лет назад была закрыта органами Санэпиднадзора из-за неудовлетворительных микробиологических показателей качества.

Скважина № 1 (кад. № 40064) имеет глубину 65 м. Насос ЭЦП6-6,5-85 установлен на глубине 30 м. Дебит 14,4 м³/час.

Приборы учета подачи воды на скважине отсутствуют.

Скважина № 2 (кад. № 2906) имеет глубину 60 м. Насос ЭЦП6-16-90 установлен на глубине 30 м. Дебит 5,4 м³/час.

Скважины № 1 и № 2 подают воду в два соединенных между собой РЧВ, объемом 100 и 200 м³, выполненных из бетона и расположенных под землей на глубине 10 м. Сверху выполнена обваловка.

Скважина № 3 (кад. № 723) имеет глубину 40 м. Насос ЭЦП6-6,5-85 установлен на глубине 30 м. Дебит 10,8 м³/час.

Приборы учета подачи воды отсутствуют.

В 2011 г. пробурена еще одна новая скважина (номера по кадастру нет) для водоснабжения котельной.

Частный сектор водоснабжения.

В скважине 1108 установлен насос ЭЦП6-6,5-85 установлен на глубине 30 м. Номинальная подача 6,5 м³/час.

Приборы учета подачи воды отсутствуют.

Подъем воды из единственной скважины деревни Дылицы осуществляется погружным насосом ЭЦВ 8-40-120, при этом насос находится в работе в постоянном режиме. В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 40 м³/час.

Приборы учета подачи воды отсутствуют.

Водоснабжение жил.пос. «Дружба» (на территории пос. Елизаветино) обеспечивается тремя скважинами. Вода от скважин подается в три соединенных между собой РЧВ объемом 250 (2 шт.) и 500 м³ и далее в насосное отделение второго подъема. Насосы насосного отделения второго подъема подают воду непосредственно в распределительную сеть.

Подъем воды из скважины №1 (кад. № 36957) глубиной 55 м осуществляется погружным насосом ЭЦП8-25-100. Дебит скважины составляет 5 м³/час.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 25 м³/час.

Скважина оборудована электромагнитным расходомером ПРЭМ, который в настоящее время не работает.

Подъем воды из скважины №2 (кад. № 40134) глубиной 55 м осуществляется погружным насосом ЭЦП8-25-100. Дебит скважины составляет 18 м³/час.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 25 м³/час.

Приборы учета подачи воды отсутствуют.

Подъем воды из скважины №3 (кад. № 40133) глубиной 55 м осуществляется погружным насосом ЭЦП8-25-100. Дебит скважины составляет 18 м³/час.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 25 м³/час.

Приборы учета подачи воды отсутствуют.

Источник подземного водоснабжения ж/д. станц. Елизаветино представляет собой водозабор скважинного типа. Водозаборной скважиной каптирован ордовикский водоносный горизонт. Водоотбор равномерный в течение года, выполняется в автоматическом режиме. Сведения о водоотборе приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Сведения о скважинах ж/д станции Елизаветино

| № п/п | Участок | № скважины | Назначение скважины | Дебит, м3/сут. | Водоотбор м3/сут. (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. «Елизаветино» | 4/63 | рабочая | 30 | 30 |
| 2 | ст. «Елизаветино» | 4/84 | резервная |  |  |

Скважина 4/63 (рабочая) пробурена в 1974 году до глубины 50 м. Колонны обсадных труб диаметром 325 мм и 219 мм установлены в интервале от 0,0 – 7,0 м и 0,0-30,0 м соответственно. В интервале от 30,0 до 50,0 м – открытый ствол. Скважина без фильтра. В скважине находится насос ЭЦВ-6-10-80, установленный на глубине 28 м и позволяющий обеспечить заявленную водопотребность.

Скважина 4/84 (резервная) пробурена в 1979 году до глубины 50,0 м. Колонны обсадных труб диаметром 273 мм установлена в интервале от +0,3 до 29,0 м. В интервале от 29,0 до 50,0 м – открытый ствол. Скважина без фильтра. В скважине находится насос ЭЦВ-6-10-80, установленный на глубине 28 м и позволяющий обеспечить заявленную водопотребность.

Химико-аналитические исследования подземных вод выполняются аккредитованными лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» Октябрьский дорожный филиал Испытательный лабораторный центр. Качество подземной воды, оценивается по данным анализов, в сравнении с ПДК согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Протяженность водопроводных сетей Елизаветинского сельского поселения составляет 34,57 км (в однотрубном исчислении), из которых 33,5 км требуют замены. Трубы диаметром от 100 до 300 мм выполнены из чугуна, стали. Напор в сети в среднем составляет 25-30 м водяного столба.

Износ трубопроводов всех водопроводных сетей Елизаветинского сельского поселения составляет около 97%. Износ трубопроводов водопроводов обслуживаемых АО «Гатчинские коммунальные системы» составляет 100% (Таблица 2.6).

Таблица 2.6

Характеристика трубопроводов водопроводных сетей обслуживаемых АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

| Наименование населенного пункта | Характеристика трубопроводов водопроводной сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр, мм | Протяженность, км *) | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| Пос. Елизаветино | 100 – 300 | 6 | н/д | 100 |
| Дер Шпаньково | 100 – 150 | 2,6 | н/д | 100 |
| Дер. Дылицы | 150 | 4 | н/д | 100 |
| Жилпоселок «Дружба» (на территории пос.Елизаветино) | 100 | 3 | н/д | 100 |

Примечание *) Длина в двухтрубном исчислении

Для нужд пожаротушения на территории сельского поселения используются пожарные водоемы (которые, оборудованы не во всех населенных пунктах).

Водопроводные сети поселка Елизаветино закольцованы. В поселке, в основном, проложены чугунные трубы диаметром 100 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3 км. Давление в сети  водоснабжения обеспечивается в пределах 4-5 бар. Участки в/сетей имеют разделительные задвижки. В поселке, кроме частного сектора,  построено несколько многоквартирных домов: 2-этажные, 3-этажные и 5-этажные. Некоторые 2-этажные дома не подключены к водопроводу. Частный сектор получает воду от водоразборных колонок. Кроме этого на водопроводных сетях поселка имеются 3 пожарных гидранта.

Водопроводная сеть дер. Шпаньково протяженностью 2630 м, выполнена стальными и чугунными трубами с диамерами труб – 150 и 100 мм. Сети имеют 100 %-ный износ. Давление в сети составляет 3,5 – 4 бар. С учетом утечек расход воды на поселок составляет 120-150 м3/сут.

Водопроводоная сеть в дер. Дылицы выполнена  двумя ветками из чугунных трубопроводов общей протяженностью около 4 км и диаметром 150 мм каждый. Давление в сети составляет 3 бар.

Водопроводные сети жилпоселка «Дружба» (на территории пос. Елизаветино)  закольцованы. В поселке, в основном, проложены чугунные трубы диаметром 100 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3 км. Давление в сети  водоснабжения обеспечивается в пределах 4-5 бар. Участки водопроводных сетей имеют разделительные задвижки.

В целях совершенствования и развития централизованного водоснабжения Елизаветинского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных станций;

- строительство станций водоподготовки;

- реконструкция водопроводной сети;

- реконструкция водонапорных башен и резервуаров чистой воды;

- внедрение повсеместной автоматизации оборудования;

- расширение зоны действия централизованного водоснабжения поселения;

- установка коммерческих приборов учета на источниках водоснабжения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- обеспечить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН и экологическую безопасность в сельском поселении;

- снизить уровень потерь воды;

- уменьшить эксплуатационные расходы на единицу оказанных услуг;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях их роста.

- 2.3. Характеристика существующего состояния систем водоотведения

Система хозяйственно-бытовой канализации.

Централизованная система канализации имеется только в 5 населённых пунктах: пос. Елизаветино, дер. Шпаньково, дер. Дылицы, дер. Новая, жилпоселок «Дружба» (на территории пос. Елизаветино).

Поступление сточных вод в систему хозяйственно-бытового водоотведения характеризуется данными, представленными в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Динамика поступления стоков в централизованные системы водоотведения Елизаветинского сельского поселения

| Год | Поступление стоков в централизованные системы водоотведения, м3 | Доля от полезного отпуска холодной воды из централизованных систем водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 154575 | 81,5% |
| 2010 | 145787 | 81,6% |
| 2011 | 132575 | 82,8% |
| 2012 | 144651 | 84,1% |
| 2013 | 147966 | 82,5% |
| 2014 | 141435 | 80,4% |
| 2015 | 135193 | 78,4% |
| 2016 | 129209 | 76,4% |

Более 76% отпущенной через централизованные системы водоснабжения воды собирается в виде канализационных стоков централизованными системами водоотведения в Елизаветинском сельском поселении.

Структура поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения в 2016 году представлена в таблице 2.8 и на рис. 2.3. Основная часть сточных вод принимается в поселке Елизаветино (59,39%), а также в дер. Шпаньково (26,34%).  На долю дер. Дылицы приходится 14,27% всех собираемых сточных вод.  Основными поставщиками сточных вод является население (85,57%) и организации, обеспечивающие водоснабжение и теплоснабжение Елизаветинского сельского поселения (5,78%).

Рис. 2.3. Структура поступления сточных вод в системы централизованного водоотведения в 2016 году

По данным за 2016 год в сети канализации попадает 76,4% всех вод, подаваемых потребителям через централизованные системы водоснабжения. Наибольшая доля объема централизованно поданной воды попадает в канализационные сети  дер. Дылицы.

Таблица 2.8

Структура поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения Елизаветинского сельского поселения в 2016 году

| Наименование централизованной системы водоотведения | Абоненты |  |  | Собственные нужды систем централизованного водоотведения | Всего | Доля в общем объеме водоотведения | Доля от отпускаемого объема воды через централизованный водопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные | Прочие |  |  |  |  |
| д.Шпаньково | 25885 | 2186 | 1923 | 4037 | 34031 | 26,34% | 78,84% |
| п.Елизаветино (кот.№ 20) | 22658 | 1418 | 1206 | 1850 | 27132 | 21,00% | 82,71% |
| пл.Дружбы (п.Елизаветино) (кот. №35) | 46143 | 941 | 997 | 1521 | 49602 | 38,39% | 82,84% |
| д.Дылицы (кот.№ 47) | 14965 | 2055 | 354 | 1071 | 18444 | 14,27% | 72,19% |
| Всего | 109652 | 6599 | 4480 | 7407 | 129209 | 100,00% | 76,35% |
| Доля в полезном отпуске | 85,57% | 5,15% | 3,50% | 5,78% | 100,00% | 100,00% | 100% |

Система канализации п. Елизаветино - хозяйственно-бытовая.

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов  в центральный коллектор Ø 200 мм и самотеком поступают на КНС. Приемный резервуар КНС оборудован решеткой для задержания крупных отбросов, которые удаляются вручную.

Вентиляция здания КНС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металла оборудования.

Из приемного резервуара насосом марки Иртыш по стальному напорному трубопроводу Ø 100 мм сточные воды перекачиваются в приемный резервуар КНС жилпоселка «Дружба». Включение и выключение насоса осуществляется от установленных в резервуаре поплавков, которые являются датчиками уровня сточных вод.

Система канализации д. Шпаньково - хозяйственно-бытовая.

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и  самотеком поступают в приемный резервуар КНС.

Сточные воды с канализованных территорий собираются по трубопроводу  Ø 150 мм самотеком и поступают в приемный резервуар. Приемный резервуар оборудован решеткой для задержания крупных отбросов, которые удаляются вручную.

Из приемного резервуара сточные воды насосом марки СМ 125-80-315/4  перекачиваются по стальному напорному трубопроводу Ø 100 мм в объеме около 130 м³/сут в приемную камеру КОС деревни Новая. Насос работает в ручном управлении, время работы составляет 4,5 часа в сутки (включение насоса происходит три раза в сутки). Резервный насос отсутствует. Дренажные воды из насосного отделения удаляются в приемный резервуар.

Вентиляция здания КНС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металла оборудования.

Система канализации д. Дылицы - хозяйственно-бытовая.

Сточные воды с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов самотеком и поступают по чугунному самотечному трубопроводу Ø 150 мм в приемный резервуар КНС.

Приемный резервуар соединен с насосным отделением, в связи с тем, что герметизация стены, разделяющая приемный резервуар и насосное отделение нарушена, приемным резервуаром является вся подземная часть бывшей КНС. Решетка для задержания крупных отбросов отсутствует.

В приемном резервуаре установлен погружной насос, который работает в ручном управлении, время работы составляет 4-5 часов в сутки. По двум напорным чугунным трубопроводам Ø 100 мм сточные воды в объеме около 70 м³/сутки перекачиваются на ГКНС деревни Новая.

Система канализации жилпоселка «Дружба» (на территории пос. Елизаветино) - хозяйственно-бытовая.

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС.

Сточные воды по железобетонному трубопроводу Ø 200 мм самотеком и по стальному напорному трубопроводу Ø 100 мм от пос. Елизаветино поступают в приемный резервуар. Для задержания крупных отбросов в резервуаре установлена решетка. Отбросы с решетки удаляются вручную.

Из приемного резервуара сточные воды насосом марки СМ 100-65-200 перекачиваются по стальному напорному трубопроводу Ø 100 мм, далее по чугунному трубопроводу Ø 150 мм в приемный резервуар ГНКС дер. Новая. Резервного насоса нет. Дренажные воды из насосного отделения удаляются в приемный резервуар дренажным насосом.

Вентиляция здания КНС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металла оборудования.

В дер. Новая главная канализационная насосная станция (ГНКС) принимает сточные воды от п. Елизаветино, д. Дылицы и жилпоселка. Дружба. Сточные воды д. Шпаньково в объеме 130 м³/сут поступают в приемную камеру КОС д. Новая. Среднесуточное поступление сточных вод на станцию составляет около 340 м³. В приемный резервуар сточные воды поступают самотеком по железобетонному трубопроводу Ø 500 мм. Приемный резервуар оборудован решеткой для задержания крупных отбросов, которые удаляются вручную. В резервуаре установлены датчики уровня поступления сточных вод.

Из приемного резервуара сточные воды двумя насосами маркой СМ 150-125-315а/4 и маркой ФГ 144/46 (1 рабочий, 1 резервный), установленными в насосном отделении, перекачиваются по двум стальным напорным трубопроводам Ø 150 мм на КОС. Включение и выключение насосов происходит автоматически, в зависимости от уровня сточной воды в приемном резервуаре. В среднем, насосы работают 2,5-3 часа в сутки. Дренажный насос работает в автоматическом режиме от положения поплавка в дренажном приямке. Измерительное оборудование расхода сточных вод отсутствует.

Состояние здания ГНКС удовлетворительное. Вентиляция здания ГНКС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металла оборудования.

Условно очищенные воды по железобетонной трубе Ø 500 мм сбрасываются в канаву, которая соединена с Верепьевским болотом.

Избыточный ил из вторичных отстойников под гидростатическим напором поступает резервуар и далее насосами перекачивается в распределительную камеру осветлителя - перегнивателя. Выпавший на дно осветлителя осадок направляется в приемный резервуар насосной станции, откуда насосом подается в верхнюю зону перегнивателя, в котором подвергается сбраживанию. Выпуск сброженного осадка производиться через 7 - 10 суток на иловые площадки.

Разрешительная документация на сброс условно очищенных сточных вод на рельеф местности имеется. Лимиты на образование отходов отсутствуют. Учет отходов не производится.

.

Характеристики канализационных сетей представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Характеристика канализационных сетей Елизаветинского сельского поселения

| Населенный пункт | Диаметр, мм | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Елизаветино | 150-300 | н/д | н/д | 100 |
| дер Шпаньково | 100-150 | н/д | н/д | 100 |
| дер. Дылицы | 100-150 | н/д | н/д | 100 |
| дер. Новая | 150 | н/д | н/д | 100 |
| Жилпоселок «Дружба» | 200 | 3 | 1973 | 100 |

Общая протяженность самотечных канализационных сетей пос. Елизаветино не определена. Диаметр канализационных сетей 150 - 300 мм. Материал трубопроводов - сталь, железобетон, пластик. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность самотечных канализационных сетей дер. Шпаньково не определена. Диаметр канализационных сетей 100-150 мм. Материал трубопроводов - в основном сталь. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность самотечных канализационных сетей дер. Дылицы не определена. Диаметр канализационных сетей 100-150 мм. Материал трубопроводов - в основном чугун. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность самотечных канализационных сетей жилпоселка «Дружба» около 3 км. Диаметр сетей - 200 мм. Материал трубопроводов - железобетон, керамика. Сеть находится в  удовлетворительном состоянии. Год прокладки – 1973.

Согласно данным АО «Коммунальные системы Гатчинского района», общая протяженность обслуживаемых канализационных трубопроводов составляет 29,94 км, из которых 22,5 км требуют замены. Степень износа сетей канализации составляет порядка 100%. Сети выполнены из чугуна и железобетона. Диаметры трубопроводов 100-400 мм

Ливневая канализация.

В местах застройки многоквартирными домами по планам застройки предусматривалась ливневая канализация закрытого типа, которая так и не была построена.

В местах индивидуальной жилой застройки отсутствует дождевая канализация даже открытого типа, что влечет за собой стояние дождевых вод и размыв дороги при обильных дождях и снегопадах.

На территории Елизаветинского сельского поселения, на межселенных территориях ливневая канализация представлена открытой сетью придорожных канав, осуществляющих отвод дождевых и талых вод с полотна дороги.

  - Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения и горячего водоснабжения

Централизованное теплоснабжение присутствует только в пос. Елизаветино и дер. Шпаньково.

В пос. Елизаветино существует три изолированные системы централизованного теплоснабжения:

-система централизованного теплоснабжения котельной №20,

-система централизованного теплоснабжения котельной №35 (жил.пос. «Дружба»),

-система централизованного теплоснабжения котельной №47.

На территории дер. Шпаньково централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной №33.

На территориях Елизаветинского сельского поселения, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения.

В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи печного отопления и в некоторых случаях - электроснабжения и индивидуальных котлов на газообразном топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

- Основную долю подключенной тепловой  нагрузки потребителей (87,28%) составляют жилые здания (рис. 2.4). Меньшие доли тепловой нагрузки составляют группы бюджетных и прочих потребителей тепловой энергии, 6,99% и 5,72%, соответственно.

Рис. 2.4 Структура подключенной тепловой нагрузки по группам потребителей

Таблица 2.10

Характеристика котельных централизованных систем теплоснабжения Елизаветинского сельского поселения

| Наименование показателя | Размерность | Наименование планировочного района, источника |  |  |  | Итого по Елизаветинскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пос. Елизаветино | жил.пос.Дружба (пос.Елизаветино) | дер. Шпаньково | пос. Елизаветино |  |
|  |  | котельная №20 | котельная №35 | котельная №33 | котельная №47 |  |
| Ввод в эксплуатацию | год | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 |  |
| Котельное оборудование |  | ТТ 100-1000 – 1 шт. ТТ 100-1500 – 1 шт | ТТ100-2000 – 2 шт. | ТТ100-2000 – 2 шт. | ТТ 100-1000 – 1 шт. ТТ 100-1500 – 1 шт |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,15 | 3,44 | 3,44 | 2,15 | 11,18 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,15 | 3,44 | 3,44 | 2,15 | 11,18 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,29 |
|  | % | 2,62% | 2,53% | 2,56% | 2,65% | 2,58% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,09 | 3,35 | 3,35 | 2,09 | 10,89 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,47 | 0,55 | 1,22 | 0,45 | 2,68 |
|  | % | 22,49% | 16,42% | 36,42% | 21,53% | 24,72% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,43 | 2,51 | 2,34 | 1,44 | 7,72 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,19 | 0,30 | -0,21 | 0,21 | 0,49 |
|  | % | 9,1% | 8,9% | -6,2% | 9,8% | 4,5% |
| УРУТ | Гкал/ч | 159,96 | 153,01 | 152,49 | 154,71 | 155,66 |
| Топливо | - | Газ | Газ | Газ | Газ |  |

Таблица 2.11

- Тепловые нагрузки потребителей систем централизованного теплоснабжения

| Тепловая нагрузка | Ед. изм. | Наименование планировочного района, источника |  |  |  | Итого по Елизаветинскому сельскому поселению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пос. Елизаветино |  |  | дер. Шпаньково |  |  |
|  |  | котельная №20 | котельная №35 (жил.пос. «Дружба») | котельная №47 | котельная №33 |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 1,429 | 2,513 | 1,443 | 2,336 | 7,721 | 100% |
| жилые здания | Гкал/ч | 1,221 | 2,21 | 1,144 | 2,164 | 6,739 | 87,3% |
| отопление | Гкал/ч | 1,175 | 2,052 | 1,125 | 2,094 | 6,446 | 83,5% |
| ГВС (макс.) | Гкал/ч | 0,046 | 0,158 | 0,019 | 0,071 | 0,293 | 3,8% |
| общественные здания | Гкал/ч | 0,148 | 0,222 | 0,031 | 0,14 | 0,54 | 7,0% |
| отопление | Гкал/ч | 0,141 | 0,222 | 0,031 | 0,133 | 0,526 | 6,8% |
| ГВС (макс.) | Гкал/ч | 0,007 | 0 | 0 | 0,006 | 0,014 | 0,2% |
| прочие | Гкал/ч | 0,059 | 0,082 | 0,268 | 0,032 | 0,442 | 5,7% |
| отопление | Гкал/ч | 0,059 | 0,082 | 0,265 | 0,032 | 0,438 | 5,7% |
| ГВС (макс.) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,004 | 0,1% |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 1,429 | 2,513 | 1,443 | 2,336 | 7,721 | 100,0% |
| отопление | Гкал/ч | 1,375 | 2,355 | 1,421 | 2,258 | 7,410 | 96,0% |
| ГВС (макс.) | Гкал/ч | 0,054 | 0,158 | 0,022 | 0,077 | 0,311 | 4,0% |

Основную часть суммарной подключенной нагрузки занимает отопление зданий потребителей 95,97%  при незначительной доле доле ГВС 4,03%.

Рис. 2.5 Структура видов подключенной тепловой нагрузки по источникам централизованного теплоснабжения

Характеристики тепловых сетей, по средством которых тепловая энергия транспортируется от котельных потребителям, приведены в таблице 2.12.

Таблица 2.12

Характеристика тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения Елизаветинского сельского поселения

| Наименование котельной | Протяженность тепловой сети, км | Диаметр трубопроводов, мм | Способ прокладки | Тип изоляции | Год ввода | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №20 | 3,502 | 57 ÷ 219 | Надземная | Мин. вата и руберойд | До 1989 | 100 |
| Котельная №33 | 7,576 | 32 ÷ 219 | Надземная | Мин. вата и руберойд | До 1989 | 100 |
| Котельная №35 | 3,502 | 57 ÷ 219 | Надземная | Мин. вата и руберойд | До 1989 | 100 |
| Котельная №47 | 2,736 | 57 ÷ 219 | Надземная | Мин. вата и руберойд | До 1989 | 100 |

В результате 100% износа трубопроводов тепловых сетей превышаются нормы теплопотерь в сетях,  создается  дифицит (котельная №33) тепловой мощности котельных и снижается надежность надежность централизованного теплоснабжения.

Рис. 2.6 Соотношение подключенных тепловых нагрузок и тепловых мощностей котельных в 2016 году

Оценка существующего положения в системе централизованного теплоснабжения по Елизаветинском сельскому поселению:

- Основное тепломеханическое оборудование тепловых источников сравнительно новое;

- Низкая надежность системы централизованного теплоснабжения вследствие аварийного состояния тепловых сетей;

- Низкая эффективность транспорта тепловой энергии. Теплоизоляция на многих участках тепловых сетей сильно повреждена, что может являться причиной повышенных теплопотерь. Реальный уровень тепловых потерь при передаче тепловой энергии значительно превышает нормативный;

- Загрузка установленной тепловой мощности высокая из-за большого износа теплотрасс.

  - Характеристика существующего состояния систем газоснабжения

Газоснабжение потребителей на территории Елизаветинского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу, транзитом проходящему по территории поселения.

Источниками газоснабжения потребителей Елизаветинского сельского поселения явлются: ГРС «Войсковицы» .

Система газоснабжения потребителей поселения трехступенчатая по давлению. От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа) и среднего давления. Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давлений и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Таблица 2.13.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Состояние газификации по состоянию на конец 2016 года характеризуется следующими данными (Таблица 2.14):

Таблица 2.14

Сведения о газификации населенных пунктов Елизаветинского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Население, чел. | Состояние газификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Елизаветино | 3232 | Газифицировано |
| 2 | Большие Борницы | 93 | Газифицировано |
| 3 | Вероланцы | 83 | Газифицировано |
| 4 | Дылицы | 84 | Газифицировано |
| 5 | Малые Борницы | 71 | Газифицировано |
| 6 | Новая | 50 | Газифицировано |
| 7 | Холоповицы | 56 | Газифицировано |
| 8 | Шпаньково | 1137 | Газифицировано |
| 9 | Авколево | 32 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 10 | Алексеевка | 51 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 11 | Березнево | 52 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 12 | Волгово | 10 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 13 | Дубицы | 145 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 14 | Ермолино | 6 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 15 | Заполье | 20 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 16 | Ижора | 30 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 17 | Колодези | 57 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 18 | Луйсковицы | 198 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 19 | Натальевка | 41 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 20 | Ознаково | 170 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 21 | Пульево | 3 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 22 | Раболово | 65 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 23 | Смольково | 42 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 24 | Таровицы | 53 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 25 | Эду | 15 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 26 | Яскелево | 19 | Будет газифицировано до 2025 г |

Общая протяженность газовой сети составляет 29,3 км, в том числе протяженность межпоселковых газопроводов - 18 км, уличной газовой сети - 11,3 км.

Характеристика газификации жилищного фонда представлена в таблице 2.15.

Таблица 2.15

Сведения о газификации жилищного фонда

| № п/п | Наименование населенного пункта* | Количество газифицированных домов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сетевой газ | Сжиженный газ*) |
| 1 | Авколево | 0 | 6 |
| 2 | Алексеевка | 0 | 10 |
| 3 | Березнево | 0 | 29 |
| 4 | Большие Борницы | 11 | 0 |
| 5 | Вероланцы | 46 | 0 |
| 6 | Дубицы | 0 | 10 |
| 7 | Дылицы | 24 | 0 |
| 8 | Елизаветино | 1180 | 0 |
| 9 | Ижора | 0 | 8 |
| 10 | Колодези | 0 | 22 |
| 11 | Луйсковицы | 0 | 45 |
| 12 | Малые Борницы | 25 | 0 |
| 13 | Натальевка | 0 | 13 |
| 14 | Новая | 25 | 0 |
| 15 | Ознаково | 0 | 23 |
| 16 | Раболово | 0 | 46 |
| 17 | Смольково | 0 | 1 |
| 18 | Таровицы | 0 | 17 |
| 19 | Холоповицы | 28 | 0 |
| 20 | Шпаньково | 384 | 0 |
| 21 | Эду | 0 | 5 |

Примечание*) - заключены договора на обслуживание.

В целом система централизованного газоснабжения работает стабильно и надежно, все межпоселковые газопроводы имеют резерв на подключение к ним потребителей близлежащих населенных пунктов.

В программу развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2016 - 2020 г.г.  включены следующие газопроводы

- Холоповицы -Ермолино ( с ответвлениями Заполье, Пульево, Смольково), 5 км

- Холоповицы - Алексеевка, 3 км

- Алексеевка - Луйсковицы -Таровицы - Волгово (с ответвлениями Дубицы), 8 км

- Алексеевка - Яскелево - Березнево-Раболово (с ответвлениями Колодези, Ознаково), 12 км

- Борницы- Эду - Ижора, 4 км

- Шпаньково- Натальевка, 4 км

- Елизаветино -Авколево, 2 км

Оценка современного состояния системы газоснабжения поселения:

Для дальнейшего повышения качества оказываемых услуг по обеспечению потребителей природным газом необходимо осуществление следующих мероприятий:

- в связи с относительно высоким уровнем газификации поселения (сетевой газ подведен к населенным пунктам, в которых проживает 82% всего населения), необходимо строительство новых ГРПШ, а также газопроводов среднего и низкого давления с целью обеспечения полной газификации поселения;

- своевременное обеспечение плановой диагностики существующих ГРПШ, а также сетей газоснабжения;

- кольцевание газопроводов низкого давления в населенных пунктах, как правило, имеют тупиковый характер прокладки, тем самым снижена надежность газоснабжения потребителей;

- кольцевание ГРПШ по низкому давлению;

- решение проблемы газификации удаленных и малозаселенных населенных пунктов, так как газификация экономически выгодна при подключении к централизованному газоснабжению не менее 50 домов. В этом случае целесообразно привлекать федеральные и региональные средства на проведении газификации.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- установка автономных источников тепла (АИТ) в зависимости от характера застройки.

  - Характеристика существующего состояния систем электроснабжения

В настоящее время электроснабжение потребителей Елизаветинского сельского поселения осуществляется от трех подстанций системы Ленэнерго:

1) ПС «Елизаветино тяговая» 110/10 кВ вблизи пос. Елизаветино ПАО «РЖД» - 2 трансформаторов по 16 МВА

2) ПС 35/10 кВ  "Пламя" с двумя трансформаторами мощностью по 4000 кВА,  расположенной за пределами Елизаветинского поселения вблизи пос. Миккино;

3) ПС 35/10 кВ  «Борницы» с двумя трансформаторами по 6300 и 5600 кВА напряжением 35/10 кВ, расположенная вблизи дер. Большие Борницы;

4) ПС 35/10 кВ  «Елизаветино» - с двумя трансформаторами мощностью по 2500 кВА, расположенная вблизи дер. Вероланцы;

По западной части поселения с севера на юг проходит транзитная линия ВЛ 350 кВ от ЛАЭС на территорию Лужского муниципального района и Псковской обл.

На момент разработки настоящего проекта в поселке Елизаветино расположено 93 ТП10(6)/0,4 кВ,  4 из которых находится в собственности физических и юридических лиц.

Таблица 2.16

Характеристика трансформаторных подстанций  ТП10(6)/0,4 Кв

| № п/п | Местоположение | № ТП | Число трансформаторов | Мощность ТП, МВА | Резерв ТП, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Елизаветино | 1198 | 2 | 320 | 0 |
| 2 | Елизаветино | 235 | 2 | 800 | 400 |
| 3 | Натальевка | 1657 | 2 | 200 | 0 |
| 4 | Шпаньково | 1314 | 2 | 800 | 400 |
| 5 | Авколево | 135 | 1 | 40 | 0 |
| 6 | Авколево | 1623 | 1 | 250 | 0 |
| 7 | Алексеевка | 1172 | 1 | 100 | 0 |
| 8 | Б.Борницы | 150 | 1 | 630 | 270 |
| 9 | Б.Борницы | 996 | 1 | 100 | 0 |
| 10 | Березнево | 142 | 1 | 40 | 24 |
| 11 | Березнево | 1168 | 1 | 160 | 0 |
| 12 | Березнево | 1189 | 1 | 63 | 63 |
| 13 | Березнево | 1478 | 1 | 40 | 40 |
| 14 | Борницы | 1482 | 1 | 63 | 63 |
| 15 | Вероланцы | 126 | 1 | 160 | 48 |
| 16 | Вероланцы | 132 | 1 | 250 | 140 |
| 17 | Вероланцы | 293 | 1 | 250 | 250 |
| 18 | Дубицы | 1025 | 1 | 160 | 73 |
| 19 | Дубицы | 1143 | 1 | 400 | 259 |
| 20 | Дубицы | 1533 | 1 | 40 | 40 |
| 21 | Дылицы | 121 | 1 | 160 | 17 |
| 22 | Дылицы | 67 | 1 | 40 | 24 |
| 23 | Дылицы | 172 | 1 | 100 | 100 |
| 24 | Дылицы | 1425 | 1 | 40 | 40 |
| 25 | Дылицы | 1506 | 1 | 160 | 160 |
| 26 | Елизаветино | 115 | 1 | 63 | 63 |
| 27 | Елизаветино | 61 | 1 | 160 | 160 |
| 28 | Елизаветино | 87 | 1 | 400 | 400 |
| 29 | Елизаветино | 155 | 1 | 250 | 139 |
| 30 | Елизаветино | 162 | 1 | 250 | 250 |
| 31 | Елизаветино | 186 | 1 | 250 | 135 |
| 32 | Елизаветино | 190 | 1 | 250 | 0 |
| 33 | Елизаветино | 204 | 1 | 100 | 100 |
| 34 | Елизаветино | 206 | 1 | 160 | 160 |
| 35 | Елизаветино | 254 | 1 | 250 | 244 |
| 36 | Елизаветино | 261 | 1 | 400 | 384 |
| 37 | Елизаветино | 1212 | 1 | 63 | 63 |
| 38 | Елизаветино | 1534 | 1 | 250 | 96 |
| 39 | Елизаветино | 1663 | 1 | 25 | 25 |
| 40 | Елизаветино | 1708 | 1 | 63 | 63 |
| 41 | Ермолино | 1126 | 1 | 250 | 68 |
| 42 | Ермолино | 1242 | 1 | 40 | 0 |
| 43 | Заполье | 1267 | 1 | 400 | 228 |
| 44 | Ижора | 146 | 1 | 100 | 15 |
| 45 | Ижора | 264 | 1 | 100 | 52 |
| 46 | Ижора | 1592 | 1 | 250 | 23 |
| 47 | Колодези,Ознаково | 1228 | 1 | 160 | 0 |
| 48 | Луйсковицы | 1125 | 1 | 250 | 68 |
| 49 | Луйсковицы | 1379 | 1 | 250 | 242 |
| 50 | Луйсковицы | 1601 | 1 | 100 | 0 |
| 51 | Луйсковицы | 1646 | 1 | 40 | 40 |
| 52 | М.Борницы | 116 | 1 | 160 | 121 |
| 53 | М.Борницы | 1149 | 1 | 400 | 142 |
| 54 | М.Борницы | 1152 | 1 | 250 | 0 |
| 55 | М.Борницы | 1338 | 1 | 63 | 63 |
| 56 | Натальевка | 7 | 1 | 250 | 18 |
| 57 | Натальевка | 1243 | 1 | 250 | 205 |
| 58 | Натальевка | 1244 | 1 | 160 | 160 |
| 59 | Натальевка | 1245 | 1 | 400 | 400 |
| 60 | Натальевка | 1458 | 1 | 63 | 47 |
| 61 | Натальевка | 1656 | 1 | 250 | 142 |
| 62 | Новая | 138 | 1 | 250 | 91 |
| 63 | Новая | 165 | 1 | 100 | 100 |
| 64 | Новая | 253 | 1 | 63 | 63 |
| 65 | Новая | 1061 | 1 | 250 | 91 |
| 66 | Новая | 1062 | 1 | 63 | 63 |
| 67 | Новая | 1218 | 1 | 100 | 100 |
| 68 | Новая | 1269 | 1 | 160 | 55 |
| 69 | Новая | 1270 | 1 | 160 | 160 |
| 70 | Новая | 1473 | 1 | 25 | 25 |
| 71 | Ознаково | 1169 | 1 | 630 | 630 |
| 72 | Раболово | 1170 | 1 | 160 | 0 |
| 73 | Раболово | 1227 | 1 | 250 | 127 |
| 74 | Смольково | 1102 | 1 | 400 | 281 |
| 75 | Таровицы | 1144 | 1 | 100 | 0 |
| 76 | Таровицы | 1225 | 1 | 250 | 250 |
| 77 | Таровицы | 1226 | 1 | 160 | 160 |
| 78 | Таровицы | 1691 | 1 | 400 | 352 |
| 79 | Таровицы | 1692 | 1 | 400 | 368 |
| 80 | Холоповицы | 1146 | 1 | 250 | 242 |
| 81 | Холоповицы | 1220 | 1 | 400 | 321 |
| 82 | Холоповицы | 1221 | 1 | 250 | 243 |
| 83 | Холоповицы | 1294 | 1 | 250 | 0 |
| 84 | Шпаньково | 117 | 1 | 400 | 65 |
| 85 | Шпаньково | 163 | 1 | 400 | 392 |
| 86 | Шпаньково | 256 | 1 | 400 | 262 |
| 87 | Шпаньково | 1290 | 1 | 400 | 330 |
| 88 | Шпаньково | 1303 | 1 | 400 | 282 |
| 89 | Шпаньково | 1330 | 1 | 250 | 184 |
| 90 | Шпаньково | 1360 | 1 | 400 | 238 |
| 91 | Шпаньково | 1672 | 1 | 250 | 244 |
| 92 | Эду | 59 | 1 | 400 | 153 |
| 93 | Яськелево | 1668 | 1 | 250 | 118 |
|  | Итого |  | 97 | 21107 | 12717 |

На сегодняшний день средняя загрузка ПС составляет 40 %, средняя загрузка трансформаторов ТП 10(6)/0,4 кВ в часы максимума нагрузки энергосистемы составляет 54 %.

Передача электроэнергии всем потребителям на напряжении 10 кВ осуществляется по воздушным сетям А-50, АС-50. От ПС «Елизаветино» 8 (восемь) фидеров, ПС «Пламя» 4 (четыре) фидера, ПС «Борницы» 1 (один) фидер.

Электроснабжение поселка удовлетворительное, надежность электроснабжения обеспечивается.

Протяженность сетей 10(6) кВ проложенных по территории сельского поселения на сегодняшний день составляет 150 км.

Уличное освещение: Электроснабжение установок наружного освещения осуществляется от тех же БКТП, ТП 10(6)/0,4 кВ, предназначенных для питания сети общего пользования. В населенных пунктах светильники уличного освещения располагаются на столбах сети общего пользования ВЛ 0,4 кВ. В настоящее время большинство улиц и проездов в населенных пунктах (особенно небольших) освещаются лишь частично.

Данные о подключенных электрических нагрузках в Елизаветинском сельском поселении сведены в таблицу 2.17.

Таблица 2.17

Сведения о подключенных электрических нагрузках

| № п/п | Наименование населенного пункта | Зарегистрировано жителей, чел. (на 01.01.2017) | Существующая нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Елизаветино | 3232 | 3759 |
| 2 | Авколево | 32 | 37 |
| 3 | Алексеевка | 51 | 59 |
| 4 | Березнево | 52 | 60 |
| 5 | Большие Борницы | 93 | 108 |
| 6 | Вероланцы | 83 | 97 |
| 7 | Волгово | 10 | 12 |
| 8 | Дубицы | 145 | 169 |
| 9 | Дылицы | 84 | 98 |
| 10 | Ермолино | 6 | 7 |
| 11 | Заполье | 20 | 23 |
| 12 | Ижора | 30 | 35 |
| 13 | Колодези | 57 | 66 |
| 14 | Луйсковицы | 198 | 230 |
| 15 | Малые Борницы | 71 | 83 |
| 16 | Натальевка | 41 | 48 |
| 17 | Новая | 50 | 58 |
| 18 | Ознаково | 170 | 198 |
| 19 | Пульево | 3 | 3 |
| 20 | Раболово | 65 | 76 |
| 21 | Смольково | 42 | 49 |
| 22 | Таровицы | 53 | 62 |
| 23 | Холоповицы | 56 | 65 |
| 24 | Шпаньково | 1137 | 1322 |
| 25 | Эду | 15 | 17 |
| 26 | Яскелево | 19 | 22 |
|  | Итого | 5815 | 6763 |
| Всего с учетом энергопотребления промышленных и сельскохозяйственных предприятий (без учета потребностей РЖД) |  |  | 9500 |  |

Оценка существующего положения в системе электроснабжения на территории Елизаветинского сельского поселения:

- линии сети 10(6) кВ развиты достаточно хорошо, что позволяет в кратчайшие сроки при происхождении аварийных ситуаций производить переключения и в установленные нормативами время возобновлять электроснабжение потребителей;

- в большинстве населенных пунктов требуется реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ;

- недостаточный уровень обеспеченности уличным освещением на территории населенных пунктов;

- для повышения надежности электроснабжения необходимо широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации;

- существующие объекты первой и второй категории электроснабжения по ПУЭ (детские дошкольные и школьные учреждения, КОС, КНС, котельные) не обеспечены по схемам, обеспечивающим необходимые требования по категориям;

- имеет место несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям и без учетное потребление электрической энергии абонентами.

В целях совершенствования системы электроснабжения и обеспечения потребностей в электрической энергии на территории Елизаветинского сельского поселения

- Строительство ВЛ 310 кВ в юго-западной части территории поселения;

- Реконструкция существующих ТП;

- Реконструкция линий электропередач и распределительных сетей в населенных пунктах;

- Модернизация и автоматизация управлением уличного освещения с использованием светодиодных светильников.

  - Характеристика существующего состояния коммунальных систем по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

В Елизаветинском сельском поселении действует планово-регулярная система сбора твердых бытовых отходов (ТБО).

На территории двух населенных пунктов (пос. Елизаветино, пос. Шпаньково), в которых проживает порядка 80 % населения, действует планово-регулярная система сбора и транспортировки твердых бытовых отходов (ТБО).

Утилизация бытовых отходов из остальных населенных пунктов осуществляется населением самостоятельно: вывозится на ближайшую контейнерную площадку, либо сжигается.

Для сбора и временного хранения ТБО в перечисленных выше населенных пунктах установлены контейнеры различного объема

Доля обустроенных контейнерных площадок составляет около 25 %. Значительная часть контейнеров (более 50 %) требует замены.

Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов, применяемых в Елизаветинском сельском поселении, являются:

- система сменяемых сборников отходов (с применением контейнерного мусоровоза);

- система несменяемых сборников отходов (с применением кузовного мусоровоза).

При системе сменяемых сборников отходов (контейнерная система) заполненные контейнеры (вместимостью 20-30 м3) погружаются на мусоровоз, а взамен оставляются порожние чистые контейнеры.

При системе несменяемых сборников твердые бытовые отходы из контейнеров перегружаются в мусоровоз, а сами контейнеры остаются на месте.

В Елизаветинском сельском поселении селективный сбор бытовых отходов не применяется.

Периодичность удаления отходов из населенных пунктов соответствует санитарным правилам содержания населенных мест: СанПиН 42-128-4690-88.

Вывоз твердых бытовых отходов с территории Елизаветинского сельского поселения осуществляется специализированными предприятиями в соответствии с действующими договорами и контрактами осуществляют  лицензированные организаций.

Администрация Елизаветинского сельского поселения не имеет на балансе собственного специализированного автотранспорта для уборки территории.

В 2016 году вывоз ТБО составил 3,44 тыс. м3, а жидких отходов около 4,0 м3.

По данным информационно-аналитической справки «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области» твердые коммунальные отходы от населённых пунктов Гатчинского муниципального района поступают на 2 полигона ТКО. Промышленные отходы предприятий вывозятся по договорам на СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор», ртутьсодержащие отходы (перегоревшие, отработанные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие лампы) по договорам направляются в специализированные организации на утилизацию (ООО «Экологическое предприятие «Меркурий», ЗАО «ПЭКОП» и другие). На предприятиях проводится временное хранение этих отходов в специально оборудованных местах, в соответствии с разработанными проектами ПНООЛР.

На территории Гатчинского муниципального района расположены 2 полигона ТКО:  ООО «Новый Свет-Эко».

Твердые коммунальные отходы от Елизаветинского сельского поселения вывозятся на полигон ООО «Новый Свет Эко – расположен примерно в 29 км от Елизаветинского сельского поселения, от пос. Елизаветино на расстоянии 20 км.

Вывоз твердых коммунальных отходов в населенных пунктах осуществляется по планово-регулярной системе кузовными мусоровозами.

Вывоз ТКО с территории садоводств осуществляется планово-регулярным способом по договорам заключенными садоводствами со специализированными организациями. Кроме того, на территории садоводств размещены площадки для временного хранения ТКО.

Постоянно действующих несанкционированных свалок на территории поселения нет, а возникающие стихийно регулярно уничтожаются.

Все стихийные свалки, возникающие на территории Елизаветинского сельского поселения, являются потенциальными источниками загрязнения, как почв, так и водных объектов: рек, ручьев, родников и подземных водоносных горизонтов, и подлежат рекультивации по мере их выявления. Полигоны ТКО соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в соответствии с Санитарно-эпидемиологическим заключением.

Норма накопления ТКО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,0-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Услуги по сбору, транспортированию, использованию, обезвреживанию отходов 1-4 класса опасности осуществляется по договорам, заключенным физическими и юридическими лицами с специализированными организациями.

Контроль за несанкционированными свалками осуществляет администрация Гатчинского муниципального района. Несанкционированные свалки регулярно убираются.

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов (ТБО). Отходы, обладая инфицирующими, воспламеняющими свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации.

В Елизаветинском сельском поселении вывоз жидких бытовых отходов из неканализованного частного сектора, осуществляет Гатчинский Райжилкомхоз с привлечением специальной техники (ассенизационные машины). Вывоз осуществляется по заявкам владельцев частного сектора в соответствии с установленным графиком вывоза жидких бытовых отходов 2 раза в год (в теплое время года).

Снегосвалки, пескобазы, полигоны ТБО на рассматриваемой территории отсутствуют.

Система приема вторичного сырья в настоящее время на территории поселения отсутствует.

Выводы:

- На территории 2 наиболее крупных по численности населенных пунктов поселении действует планово-регулярная система сбора ТБО. Еще в 3 населенных пунктах других мусор накапливается в мусорных ямах и вывозится только по заявке жителей. В остальных населенных пунктах сбор и вывоз ТБО не организован.

- Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям по ряду пунктов, в т.ч. не выдержаны технические параметры контейнерных площадок (см. СанПиН 42-128-4690-88), отсутствуют места для сбора крупногабаритных отходов.

- В поселении отсутствует система учета объема образования отходов.

Для улучшения ситуации со сбором ТБО требуется:

- строительство площадок для размещения контейнеров для сбора мусора в сложившейся жилой застройке (частный сектор) деревнях Раболово, Березнево, Ознаково, Эду, Колодези, Пульево, Ермолино; Натальевка, Большие Борницы, Малые Борницы, Таровицы, Дубицы, Луйсковицы, Новая, Дылицы;

- в  новых жилых, производственных и других зонах обустройство мест для сбора мусора в соответствии с нормативными документами -9 мест.

- реконструкция существующих контейнерных площадок в пос. Елизаветино;

- строительство площадки для снегохранения, южнее дер. Новая.

- ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана может определяться на основании план развития поселения, плана прогнозируемой застройки.

Под планом прогнозируемой застройки следует понимать подготовку документации по планировке территории, которая осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Сведения о выданных разрешениях на строительство по всем поселениям Гатчинского района:

2015 год – 461 разрешение;

2016 год – 387 разрешение на строительство;

2017 год – 414 разрешение на строительство.

Степень обеспеченности инженерным оборудованием жилищного фонда МО Елизаветинское по данным генерального плана: водопроводом – 60 %, канализацией – 50 %, центральным отоплением –56 %, горячим водоснабжением – 50 %, газом (включая сжиженный)– 80 %.

Аварийного фонд жилой фонд на территории Елизаветинского сельского поселения составляет 0,86 тыс. м2 (5 жилых домов, 25 квартир). Программа по расселению предполагает полную ликвидацию его к 2020 года.

Важнейшей задачей в области социальной политики поселения в настоящее время является полная ликвидация аварийного и ветхого жилья, а также расселение коммунальных квартир.

К документации по планировке территории относятся проекты планировки территории, которые разрабатываются в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

Генеральным планом предусмотрено заметное повышение градостроительной активности территорий населенных пунктов в составе муниципального образования. Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок проекта и на период 1 очереди согласно генеральному плану представлен ниже.

Таблица 3.1.

Объемы нового жилищного строительства на расчетный срок проекта и на период 1 очереди согласно генеральному плану развития Елизаветинского сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | 1 очередь (2020 г) | Расчетный срок (2030 г) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная численность населения поселения | тыс. чел | 5,89 | 6,7 |
| Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м2 общей площади на 1 чел. | 26,06 | 35,93 |
| Требуемый жилой фонд | тыс. м2 | 153,6 | 240,1 |
| Существующий жилой фонд на начало периода | тыс. м2 | 125,6 | 153,6 |
| Убыль жилого фонда (за период) | тыс. м2 | 3,44 | 10,75 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 122,1 | 142,8 |
| Объем нового жилищного строительства на конец периода | тыс. м2 | 31,5 | 97,3 |
| Среднегодовой объем нового строительства, в том числе, многоквартирная застройка | тыс. м2 | 7,9 | 9,7 |
|  |  | 3,2 | 4,0 |

Таким образом, при прогнозе положительной динамики численности населения есть основания для формирования прогноза роста спроса на коммунальные услуги на период действия генерального плана.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения

В целях определения эффективности принятых Программой мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры для показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения, установлены текущие (базовые) значения на 2018 год с разбивкой по годам на ближайшие 5 лет и плановое значение на период 2022-2027 г.

Таблица 4.1

Значения показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения, устанавливаемые в Программе

| Наименование показателя | значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения) (% от числа опрошенных) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| степень охвата потребителей приборами учета (%) | 50 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения) | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 100 |

  - Целевые показатели надежности, качества и энергоэффективности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Для обеспечения учета показателей надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспектив их развития, а также показателей качества коммунальных ресурсов, Программой установлены текущие (базовые) и плановые значения показателей надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации мероприятий являются данные государственного и ведомственного статистического учета.

    - Значения целевых показателей систем водоснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов систем водоснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в следующей таблице.

Таблица 4.2

Значения целевых показателей централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 75,0 | 70,0 | 50,0 | 30,0 | 25,0 | 0 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | 55,2 | 55,1 | 55,1 | 55,0 | 52,5 | 0 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 0 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 29,9 | 29,9 | 27,9 | 25,9 | 22,0 | 20,0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
| доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%) | 95,0 | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 50,0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 29,8 | 24,4 | 8,68 | 8,12 | 8,00 | 7,0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт·ч/куб. м) | 1,88 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |

    - Значения целевых показателей систем водоотведения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, устанавливаемые в Программе приведены в следующей таблице.

Таблица 4.3

Значения целевых показателей централизованных систем водоотведения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 95 |
| доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 95 |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 5 |
| доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 10 |
| Показатели надежности систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,50 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м3) | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |

    - Значения целевых показателей систем теплоснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности систем теплоснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в таблице следующей таблице.

Таблица 4.4

Значения целевых показателей систем теплоснабжения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |

    - Значения целевых показателей систем электроснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности систем электроснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в следующей таблице.

Таблица 4.5

Значения целевых показателей систем электроснабжения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах (%) | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Ресурсная эффективность электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| уровень потерь электрической энергии (%) | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |

    - Значения целевых показателей систем газоснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности систем газоснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в следующей таблице.

Таблица 4.6.

Значения целевых показателей систем газоснабжения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению (%) | 60 | 65 | 75 | 75 | 80 | 90 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| износ оборудования систем газоснабжения (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |

    - Значения целевых показателей объектов систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, устанавливаемые в Программе с учетом 5 % ежегодного увеличения объемов образования отходов, приведены в следующей таблице.

Таблица 4.7

Значения целевых показателей коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Показатели спроса на услуги по утилизации ТКО |  |  |  |  |  |  |
| объем образования отходов от потребителей(тыс. м3/год) | 14,77 | 15,13 | 15,49 | 15,86 | 16,23 | 18,23 |
| Показатели качества услуг по утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |
| соответствие качества услуг установленным требованиям (%) | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |
| продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |

  - Мероприятия комплексного развития коммунальной инфраструктуры

    - Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства.

Таблица 4.8

- График реализации мероприятий направленных на обеспечение новых объектов капитального строительства услугами электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей электроснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей газоснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей теплоснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей водоснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых и существующих объектов капитального строительства:

в отношении доступности для потребителей систем водоснабжения и водоотведения:

увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, с 60 % в 2018 году до 90,0 % к  2030 году.

в отношении доступности для потребителей систем теплоснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (обеспечением топливом), в период с 2018 по  2030 год на уровне 100,0 %;

в отношении доступности для потребителей систем электроснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, в период с 2018 по  2030 год на уровне 100,0 %;

в отношении доступности для потребителей систем газоснабжения:

увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, с 60 % в 2018 году до 90,0 % к  2030 году.

    - Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Ниже представлены основные мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах.

Таблица 4.9

- График реализации мероприятий направленных на обеспечение новых объектов капитального строительства услугами по утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| организация заключения договоров на вывоз твердых коммунальных отходов | + | + | + | + | + | + |
| обеспечение на уровне муниципального образования контроля качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:

соответствие качества услуг установленным требованиям (%) улучшение показателя с 70 % в 2018 году до 100 % к  2030 году;

продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)поддержание показателя на уровне 24/7 (двадцать четыре часа семь дней в неделю) в период с 2018 года по  2030 год.

    - Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов.

Таблица 4.10

График реализации мероприятий направленных на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проведение реконструкции сетей и оборудования систем электроснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция сетей газоснабжения с заменой запорной арматуры | + | + | + |  | + | + |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проведение реконструкции сетей и оборудования систем теплоснабжения | + | + | + |  | + | + |
| в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проведение реконструкции сетей и оборудования систем водоснабжения | + | + | + | + |  | + |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| проведение реконструкции сетей и оборудования систем водоотведения | + | + | + |  |  | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов:

в отношении качества питьевой воды:

снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, с 75 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 55,2 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 3,9 % в 2018 году до 2,0 % к 2030 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 29,9 % в 2018 году до 20,0 % к 2030 году;

в отношении качества поставляемых услуг водоотведения:

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, с 25 % в 2018 году до 90 % к 2030 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 25 % в 2018 году до 90 % к 2030 году;

снижение доли сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, с 75 % в 2018 году до 10 % к 2030 году;

снижение доли поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, с 75 % в 2018 году до 10 % к 2030 году;

в отношении надежности и бесперебойности водоснабжения:

снижение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, с 1,3 ед./км в 2018 году до 0,25 ед./км к 2030 году;

уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 95,0 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

в отношении надежности систем водоотведения:

уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 60 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, с 2ед./км в 2018 году до 0,50 ед./км к 2030 году;

в отношении надежности обслуживания систем электроснабжения:

аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), с 0,05 ед./км в 2018 году до 0,01 ед./км к 2030 году;

поддержание продолжительности (бесперебойность) поставки товаров и услуг систем электроснабжения (час/день) с 2018 по2030 год на уровне 24/7;

в отношении надежности обслуживания систем газоснабжения:

недопущение аварий на системах: количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) с 2018 по2030 год на уровне 0ед./км.

    - Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Таблица 4.11

График реализации мероприятий направленных повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия, направленные на снижение уровня потерь электрической энергии |  | + |  |  |  | + |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проведение энергетического аудита системы теплоснабжения | + | + | + | + | + | + |
| мероприятия, направленные на снижение удельного расхода топлива | + | + | + |  |  | + |
| в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| оснащение насосных установок частотно - регулируемыми приводами | + | + | + |  | + | + |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| оснащение насосных установок частотно - регулируемыми приводами | + | + | + |  | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения:

в отношении показателей энергетической эффективности систем водоснабжения:

снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, с 29,8 % в 2018 году до 7,0 % к  2030 году;

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт·ч/м3), с 1,88 в 2018 году до 1,3 к  2030 году;

в отношении показателей энергетической эффективности систем водоотведения:

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м3)с 1,6 в 2018 году до 1,1 к  2030 году;

в отношении ресурсной эффективности электроснабжения:			снижение уровня потерь электрической энергии, с 10,0 % в 2018 году до 8,0 % к  2030 году.

    - Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

Таблица 4.12

График реализации мероприятий направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения за счет улучшения деятельности организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, а также оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция котельных с переводом на природный газ |  |  | + | + | + | + |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия, направленные на снижения количества сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |  |  | + | + | + | + |
| в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| ликвидация несанкционированных свалок | + | + | + | + | + | + |
| организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов |  | + | + | + | + | + |
| организация сбора люминесцентных и энергосберегающих ламп, приборов, содержащих ртуть | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду:

снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, превышающих значение ПДК (%) с 75 % в 2018 году до 60 % к  2030 году;

сохранение доли несанкционированных свалок на территории муниципального образования на нулевом уровне;

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 83 % в 2018году до 90 % к  2030 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 45 % в 2018 году до 90 % к  2030 году.

    - Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения

Ниже представлены основные мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения.

Таблица 4.13

График реализации мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жизнедеятельности на территории поселения

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| установка приборов учета электроэнергии | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

в отношении охвата потребителей приборами учета электрической энергии:

повышение доли объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, с 99,5 % в 2018 году до 100,0 % к  2030 году;

поддержание доли объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в период с 2018 по  2030 год на уровне 100,0 %.

- АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам систем коммунальной инфраструктуры, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства (далее - укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов).

В приложении 1 к Программе представлена укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры с учетом сборников:

НЦС 81-02-12-2014«Наружные электрические сети»;

НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети»;

НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации»;

НЦС 81-02-15-2014 «Сети газоснабжения».

Укрупненная оценка объемов финансирования мероприятий выполнена с учетом приказа Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры» (НЦС 81-02-2014).

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в сборниках предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов инженерной инфраструктуры которых финансируется в том числе с привлечением средств федерального бюджета.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км, 100 м2, 1 место).

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов- представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных  данных,  технических  условий  на  проектирование  и  проведение  необходимых  согласований  по

проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские

работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до объекта строительства.

Оплата труда рабочих - строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.

- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Прогнозные показатели спроса на коммунальные ресурсы зависят от ряда факторов, среди которых, в том числе и финансовые возможности потребителей.

Среди основных категорий потребителей коммунальных ресурсов можно выделить физических лиц (население), а также хозяйствующих субъектов экономики поселения: коммерческие организации, бюджетные учреждения.

Платежеспособность пользователей услуг коммунального хозяйства зависит, в первую очередь, от общего экономического положения в поселении, уровня инфляции, размера оплаты труда работников организаций, превышения среднего уровня дохода населения над уровнем прожиточного минимума.

На способность оплачивать услуги коммунального хозяйства субъектами реального сектора экономики влияет общая экономическая ситуация в поселении: финансовые показатели деятельности предприятий, в частности, рентабельность, количество объектов малого и среднего бизнеса, развитие объектов социальной сферы.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана может определяться на основании план развития поселения, плана прогнозируемой застройки.

Под планом прогнозируемой застройки следует понимать подготовку документации по планировке территории, которая осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Генеральным планом не предусмотрено существенное повышение градостроительной активности на территориях населенных пунктов в составе муниципального образования. Сведения о выданных разрешениях на строительство по всем поселениям Гатчинского района:

2015 год – 461 разрешение;

2016 год – 387 разрешение на строительство;

2017 год – 414 разрешение на строительство.

Степень обеспеченности инженерным оборудованием жилищного фонда МО Елизаветинское по данным генерального плана: водопроводом – 60 %, канализацией – 50 %, центральным отоплением –56 %, горячим водоснабжением – 50 %, газом (включая сжиженный)– 80 %.

Аварийного фонд жилой фонд на территории Елизаветинского сельского поселения составляет 0,86 тыс. м2 (5 жилых домов, 25 квартир). Программа по расселению предполагает полную ликвидацию его к 2020 года.

Важнейшей задачей в области социальной политики поселения в настоящее время является полная ликвидация аварийного и ветхого жилья, а также расселение коммунальных квартир.

К документации по планировке территории относятся проекты планировки территории, которые разрабатываются в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

Генеральным планом предусмотрено заметное повышение градостроительной активности территорий населенных пунктов в составе муниципального образования, однако медленный прирост жилищного фонда за период 2010 – 2016 годов предполагает перенос основной активности в градостроительной сфере на более поздние, чем предусмотрено генеральным планом период, а именно на период с 2020 по 2030 гг. Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок проекта и на период 1 очереди согласно скорректированного генерального плана представлен ниже.

Таблица 6.1

Объемы нового жилищного строительства на расчетный срок проекта и на период 1 очереди согласно скорректированного генерального плана

| Показатели | Единица измерения | 1 очередь (2020 г) | Расчетный срок (2030 г) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная численность населения поселения | тыс. чел | 5,89 | 6,7 |
| Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м2 общей площади на 1 чел. | 26,06 | 35,93 |
| Требуемый жилой фонд | тыс. м2 | 153,6 | 240,1 |
| Существующий жилой фонд на начало периода | тыс. м2 | 125,6 | 153,6 |
| Убыль жилого фонда (за период) | тыс. м2 | 3,44 | 10,75 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 122,1 | 142,8 |
| Объем нового жилищного строительства на конец периода | тыс. м2 | 31,5 | 97,3 |
| Среднегодовой объем нового строительства, в т.ч. многоквартирная застройка | тыс. м2 | 7,9 | 9,7 |
|  |  | 3,2 | 4,0 |

Таким образом, при прогнозе положительной динамики численности населения есть основания для формирования прогноза роста спроса на коммунальные услуги на период действия генерального плана.

Важнейшей задачей в области социальной политики поселения в настоящее время является строительство муниципального жилья.

Прогноз численности населения согласно информации генерального плана

В схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района в качестве целевого варианта демографического развития принят «оптимистичный вариант», согласно которого численность Елизаветинского сельского поселения прогнозируется к 2020 году – 5,89 тыс. чел., к 2030 году – 6,7 тыс.  чел. Однако уже по состоянию на 2017 год количество населения Елизаветинского сельского поселения уже составляет 5815 чел.

В указанном документе сказано, что данный вариант возможен в результате синергетического результата осуществления активной и успешной демографической политики на федеральном уровне, осуществления активной социально-экономической политики в Гатчинском муниципальном районе и росте влияния Санкт-Петербурга, которое может быть связано с переносом в Гатчинский муниципальный район части производственной деятельности (в том числе с размещением филиалов предприятий из Санкт-Петербурга).

Согласно заложенных целевых параметров по сводному перечню целей и задач социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2013 года и стратегическую перспективу до 2025 года, в части демографических показателей, численность населения области будет увеличиваться как вследствие уменьшения естественной убыли населения, так и увеличения миграционного прироста. В прогнозе рассматривались 2 варианта прогноза: сдержанно-оптимистичный и умеренный. В соответствии с прогнозом, к 2013 году численность населения области по сдержанно-оптимистичному варианту прогноза увеличивалась до 1 633,0 тыс. человек или на 0,1% к 2009 году, к 2025 году – до 1 679,4 тыс. человек или на 2,8% к 2013 году (по умеренному варианту темпы прироста определялись, соответственно, 0,09% и 2,3%).Фактическая численность населения в Ленинградской области по данным Росстата увеличилась за период 2009 -2013 гг. на 8,13% и превосходила цифры сдержанно-оптимистического варианта в 2013 году  в 1,08 раза.

Для муниципального образования «Елизаветинское сельское поселение» прирост населения за период 2009 – 2017 годов  составил 16,3%. В соответствии с Генеральным планом развития МО численность населения к 2020 году составит 5,89 тыс. чел., увеличившись по сравнению с населением на 1 января 2017 года (6815 чел.) на 75 человек. В соответствии с указанным данными прирост населения в период 2017 – 2020 гг. снизится с 1,91% в год (средний темп роста населения с 2010 по 2017 гг.) до 0,16%. Указанные данные заставляют остановиться на сдержанно-оптимистическом варианте изменения численности населения МО

Таблица 6.2

Прогноз численности населения и источников его формирования по сдержанно-оптимистическому сценарию

| Периоды | Численность населения на начало и конец периода (тыс.чел.) | В том числе за счет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Естественного прироста |  |  | Механического прироста |  |  |
|  |  | Всего за период (тыс.чел.) | В среднем в год (тыс.чел.) | на 1000 чел. | Всего за период (тыс.чел.) | В среднем в год (тыс.чел.) | на 1000 чел. |
| 2017–2020 | 5,815 - 5,893 | -0,104 | -0,026 | -4,45 | 0,182 | 0,05 | 7,78 |
| 2020–2030 | 5,893 - 6,683 | -0,278 | -0,028 | -4,40 | 1,068 | 0,11 | 16,90 |

Учитывая сложившиеся тенденции и в целом благоприятные условия стабилизации и оздоровления экономики, а соответственно постепенный рост всех параметров поселения, в качестве целевого сценария принимается сдержанно-оптимистический сценарий.

Данный сценарий отражает перспективы демографического развития, заложенные в схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Таблица 6.3

Сводная таблица прогноза динамики численности населения (тыс. чел.)

| Численность населения Елизаветинского сельского поселения | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2020 | 2035 |
| Пессимистичный сценарий (тыс. чел.) | 5,0 | 5,5 | 5,9 |
| Оптимистичный сценарий (тыс. чел.) | 5,0 | 5,9 | 6,7 |

Прогноз численности населения выполнен с учетом незначительного увеличения численности населения от базового значения количества населения по состоянию на 1 января 2017 г. (не более 1 % в год за счет демографических процессов и не более 100 человек в год за счет миграционных процессов) и имеет следующие значения: 5834 человека на 1 января 2018 год и рост до 6700 человек к 2030 году.

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения

    - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры

В целях определения целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры выбраны показатели, которые являются общими для всех систем коммунальной инфраструктуры.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 (ред. от 09.07.2016) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» установлены критерии оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, к которым относятся:

удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных);

удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных);

удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных).

Программой предлагается принять критерий «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения» за основной показатель комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения.

Согласно пункту 18 постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 на официальном сайте субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, размещаются баннеры (графические изображения или краткую информацию о проводимом опросе с применением IT-технологий), представляющие собой ссылки на сайт или страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где проводится опрос населения с применением IT-технологий.

В качестве базового значения показателя «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» на 2018 год принято значения равное 50 % по результатам опроса населения Гатчинского района, проведенного в 2015 году(источник информации: официальный сайт Правительства Ленинградской области (http://lenobl.ru/vote/2016). Плановые значения показателя «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» установлены исходя из требований повышения удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами стремящимся к 100 % и исходя из действий, направленных на привлечение большего количества населения к участию в опросе.

Показатель «степень охвата потребителей приборами учета» принят с учетом Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

Таким образом к целевым показателям комплексного развития коммунальной инфраструктуры относятся:

показатель «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных)»;

показатель «степень охвата потребителей приборами учета».

В целях определения эффективности принятых Программой мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры для показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры установлены текущие (базовые) значения на 2018 год с разбивкой по годам на ближайшие 5 лет и плановое значение на период 2023- 2030 г.

Таблица 6.4

Значения показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, устанавливаемые в Программе

| Наименование показателя | значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения) (% от числа опрошенных) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| степень охвата потребителей приборами учета (%) | 50 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |

    - Обоснование целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения

Для определения целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры выбран показатель «доступность для населения коммунальных услуг».

Показатель «доступность для населения коммунальных услуг» принят с учетом Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

Кроме этого, следует учитывать, что показатель «доступность для населения коммунальных услуг» относится к показателю перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения.Критерий доступности для потребителей услуг может определятся на основании коэффициента обеспечения потребности в коммунальной услуге, который рассчитывается как отношение прогнозируемого объема реализации коммунальной услуги, предусмотренного производственной программой организации коммунального комплекса, к объему потребности потребителей данной услуги, предоставляемой по договорам, и должен быть равен или больше 1.

Таким образом к целевым показателям мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры относится:

показатель «доступность для населения коммунальных услуг».

Значения целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры, устанавливаемые в Программе приведены в следующей таблице.

Таблица 6.5

Значения целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры, устанавливаемые в Программе

| Наименование показателя | значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения) | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 100 |

  - Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

    - Водоснабжение

Централизованное ХВС имеется в следующих населенных пунктах:

- п. Елизаветино, жилпоселок «Дружба», д. Луйсковицы, д. Новая, д. Николаевка, д. Шпаньково и д. Дылицы, системы которых являются локальными и не зависят друг от друга.

- д. Раболово и д. Ознаково имеют общую систему водоснабжения, включающую в себя источник и водопроводные сети.

Объекты водоснабжения и водоотведения в Елизаветинском сельском поселении обслуживает ООО "Коммунальные системы Гатчинского района" и структурное подразделение Центральной Дирекции по тепло- и водоснабжению филиала ПАО «РЖД» (ж.д. ст. Елизаветино).

Централизованное ГВС осуществляется только на территории деревни Шпаньково и п. Елизаветино. Производство и транспорт тепловой энергии в виде ГВС осуществляет ООО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от колодцев. Численность постоянно живущего населения таких населенных пунктов не превышает 150 человек.

В Елизаветинском сельском поселении источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды ордовикского и кембро-ордовикского водоносных горизонтов.

Подземные воды указанных горизонтов пресные, преимущественно гидрокарбонатные, смешенного катионного состава. Ордовикский горизонт сложен известняками и доломитами, что определяет высокую жесткость воды, снижая ее потребительские качества. Типичные значения общей жесткости воды в ордовикском горизонте приближаются к допустимому пределу (7 мг-экв./л) и иногда превосходят этот предел.

Бактериологическое состояние первых, не защищенных или недостаточно защищенных от поверхностного загрязнения подземных вод, неблагополучное. Малая мощность перекрывающих ордовикский горизонт четвертичных отложений (1,0-8,0 м) и развитие карстовых процессов определяют плохую защищенность подземных вод от проникновения поверхностных загрязнений.

Качество питьевой воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения, во всех поселках Елизаветинского сельского поселения по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода».

Протяженность водопроводной сети Елизаветинского сельского поселения составляет 34,57 км (в однотрубном исчислении), из которых 33,5 км требуют замены. Износ сетей составляет порядка 97%. Трубы диаметром от 100 до 300 мм выполнены из чугуна, стали. Напор в сети в среднем составляет 25-30 м водяного столба.

Таблица 6.6

Характеристики сетей централизованной системы водоснабжения Елизаветинского сельского поселения

| Тип водопроводной сети | Диаметр, мм | Протяженность, км*) | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Елизаветино | 100 - 300 | 6 | н/д | 100 |
| Дер Шпаньково | 100 - 150 | 2,6 | н/д | 100 |
| Дер. Дылицы | 150 | 4 | н/д | 100 |
| Жилпоселок «Дружба» (на территории пос.Елизаветино) | 100 | 3 | н/д | 100 |

Примечание *) Длина в двухтрубном исчислении

Для нужд пожаротушения на территории сельского поселения используются пожарные водоемы (которые, оборудованы не во всех населенных пунктах).

В Елизаветинском сельском поселении централизованным водоснабжением охвачено порядка 60 % населения. Удельное хозяйственно-питьевое водоснабжение на одного человека составляет 132 л/сутки.

Поселок Елизаветино

Водоснабжение поселка Елизаветино осуществляется водой от 3-х артезианских скважин.

Скважина № 1 (кад. № 49729), расположенная в 30 м к югу от ул. Советской и в 150 м от западной окраины поселка, находится в работе в постоянном режиме. Включение/выключение выполняется в ручном режиме. Подъем воды из скважины глубиной 40 м осуществляется погружным насосом ЭЦВ 8-40-90. Далее вода подается  в водонапорную башню № 1. Максимальный расход воды составляет 12 м³/час.

Скважина № 2 (кад. № 2281), расположенная в 1,5 км к северу от ж/д станции Елизаветино, включается в работу лишь при увеличении водопотребления поселка. Включение/выключение выполняется в ручном режиме. Подъем воды из скважины глубиной 40 м осуществляется погружным насосом ЭЦВ 8-40-120. Подача воды осуществляется непосредственно в водопроводную сеть поселка, в том числе, в частный сектор.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 40 м³/час.

Скважина № 3 (кад. № 2236), расположенная в районе больницы, находится в работе в постоянном режиме. Включение/выключение выполняется в ручном режиме. Подъем воды из скважины глубиной 40 м осуществляется погружным насосом ЭЦВ 6-10-110. Далее вода подается  в водонапорную башню № 2. Максимальный расход воды составляет 5 м³/час.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 6,5 м³/час.

Водонапорная башня № 1 имеет высоту 30 м. Объем резервуара хранения воды в башне составляет 50 м³.

Водонапорная башня № 2 имеет высоту 30 м. Объем резервуара хранения воды в башне составляет 15 м³. Вода из водонапорной башни №2 поступает в сеть поселка, в т.ч. в больницу и школу.

Зоны санитарной охраны у скважин отсутствуют. Очистка воды перед подачей потребителю не осуществляется. Приборы учета подачи воды отсутствуют.

Также в поселке расположены 3 скважины в виде локальных сооружений, осуществляющих подъем воды без подачи в сеть поселка.

Водопроводные сети поселка Елизаветино закольцованы. В поселке, в основном, проложены чугунные трубы диаметром 100 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3 км. Давление в сети  водоснабжения обеспечивается в пределах 4-5 бар. Участки в/сетей имеют разделительные задвижки.

В поселке, кроме частного сектора,  построено несколько многоквартирных домов: 2-этажные, 3-этажные и 5-этажные. Некоторые 2-этажные дома не подключены к водопроводу. Частный сектор получает воду от водоразборных колонок.

Кроме этого на водопроводных сетях поселка имеются 3 пожарных гидранта.

Деревня Шпаньково

Система водоснабжения дер. Шпаньково условно разделена на две зоны: производственно-жилищно-коммунальный и частный сектор.

В состав водозаборных сооружений производственно-жилищно-коммунальной зоны входят: 3 скважины, насосная станция 2-го подъема, 2 РЧВ и водопроводные сети.

Скважины №1 и №2 расположены на территории водозаборных сооружений. Третья скважина (кад. № 723) несколько лет назад была закрыта органами Санэпиднадзора из-за неудовлетворительных микробиологических показателей качества.

Скважина № 1 (кад. № 40064) имеет глубину 65 м. Насос ЭЦП6-6,5-85 установлен на глубине 30 м. Дебит 14,4 м³/час.

Приборы учета подачи воды на скважине отсутствуют.

Скважина № 2 (кад. № 2906) имеет глубину 60 м. Насос ЭЦП6-16-90 установлен на глубине 30 м. Дебит 5,4 м³/час.

Скважины № 1 и № 2 подают воду в два соединенных между собой РЧВ, объемом 100 и 200 м³, выполненных из бетона и расположенных под землей на глубине 10 м. Сверху выполнена обваловка.

Скважина № 3 (кад. № 723) имеет глубину 40 м. Насос ЭЦП6-6,5-85 установлен на глубине 30 м. Дебит 10,8 м³/час.

Приборы учета подачи воды отсутствуют.

В 2011 г. пробурена еще одна новая скважина (номера по кадастру нет) для водоснабжения котельной.

Частный сектор водоснабжения.

В скважине 1108 установлен насос ЭЦП6-6,5-85 установлен на глубине 30 м. Номинальная подача 6,5 м³/час.

Приборы учета подачи воды отсутствуют.

Протяженность водопроводной сети дер. Шпаньково ~2630 м. Основной материал труб – сталь, чугун. Основные диаметры труб – 150 и 100 мм. Сети имеют 100 %-ный износ.

Давление в сети составляет 3,5 – 4 кг/см2. С учетом утечек расход воды на поселок составляет 120-150 м3/сутки.

Деревня Дылицы

Подъем воды из единственной скважины деревни Дылицы осуществляется погружным насосом ЭЦВ 8-40-120, при этом насос находится в работе в постоянном режиме. В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 40 м³/час. В дер. Дылицы от скважины вода по двум чугунным трубопроводам длиной около 4 км и диаметром 150 мм под давлением 3 бар напрямую подается в сеть. Приборы учета подачи воды отсутствуют

Жилпоселок «Дружба».

Водоснабжение жилпоселка «Дружба» обеспечивается тремя скважинами. Вода от скважин подается в три соединенных между собой РЧВ объемом 250 (2 шт.) и 500 м³ и далее в насосное отделение второго подъема. Насосы насосного отделения второго подъема подают воду непосредственно в распределительную сеть.

Подъем воды из скважины №1 (кад. № 36957) глубиной 55 м осуществляется погружным насосом ЭЦП8-25-100. Дебит скважины составляет 5 м³/час.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 25 м³/час.

Скважина оборудована электромагнитным расходомером ПРЭМ, который в настоящее время не работает.

Подъем воды из скважины №2 (кад. № 40134) глубиной 55 м осуществляется погружным насосом ЭЦП8-25-100. Дебит скважины составляет 18 м³/час.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 25 м³/час.

Приборы учета подачи воды отсутствуют.

Подъем воды из скважины №3 (кад. № 40133) глубиной 55 м осуществляется погружным насосом ЭЦП8-25-100. Дебит скважины составляет 18 м³/час.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 25 м³/час. Водопроводные сети жилпоселка «Дружба»  закольцованы. В поселке, в основном, проложены чугунные трубы диаметром 100 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3 км. Давление в сети  водоснабжения обеспечивается в пределах 4-5 бар. Участки водопроводных сетей имеют разделительные задвижки. Приборы учета подачи воды отсутствуют.

Ж/д станция Елизаветино

Источник подземного водоснабжения жел. дор. станции Елизаветино представляет собой водозабор скважинного типа. Водозаборной скважиной каптирован ордовикский водоносный горизонт. Водоотбор равномерный в течение года, выполняется в автоматическом режиме. Сведения о водоотборе приведены в таблице 6.7.

Таблица 6.7

Сведения о водоснабжения жел. дор. станции Елизаветино

| № п/п | Участок | № скважины | Назначение скважины | Дебит, м3/сут | Водоотбор м3/сут. (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. «Елизаветино» | 4/63 | рабочая | 30 | 30 |
| 2 | ст. «Елизаветино» | 4/84 | резервная |  |  |

Скважина 4/63 (рабочая) пробурена в 1974 году до глубины 50 м. Колонны обсадных труб диаметром 325 мм и 219 мм установлены в интервале от 0,0 – 7,0 м и 0,0-30,0 м соответственно. В интервале от 30,0 до 50,0 м – открытый ствол. Скважина без фильтра. В скважине находится насос ЭЦВ-6-10-80, установленный на глубине 28 м и позволяющий обеспечить заявленную водопотребность.

Скважина 4/84 (резервная) пробурена в 1979 году до глубины 50,0 м. Колонны обсадных труб диаметром 273 мм установлена в интервале от +0,3 до 29,0 м. В интервале от 29,0 до 50,0 м – открытый ствол. Скважина без фильтра. В скважине находится насос ЭЦВ-6-10-80, установленный на глубине 28 м и позволяющий обеспечить заявленную водопотребность.

Амортизационный износ сооружений и сетей составляет ориентировочно  - 80 – 100 %.

На сегодняшний день, территориями, не охваченными централизованным водоснабжением, являются 18 поселений, в которых численность населения не превышает 100 человек. Самыми большими населенными пунктами, не охваченных централизованным водоснабжением является д. Дубицы (93 чел.).

Обеспечение водой значительного числа потребителей населенных пунктов Елизаветинского сельского поселения, в которых отсутствуют системы централизованного и локального водоснабжения, осуществляется от индивидуальных скважин и колодцев, располагаемых на территории каждого конкретного потребителя. Учет объемов водоотбора индивидуальных источников водоснабжения не ведется.

Основные направления развития системы водоснабжения сельского поселения предусматривают:

- реконструкцию существующих водозаборных станций;

- строительство станций водоподготовки;

- реконструкцию водопроводной сети;

- реконструкцию водонапорных башен и РВЧ;

- внедрение повсеместной автоматизации оборудования;

- расширение зоны действия централизованного водоснабжения поселения;

- установка коммерческих приборов учета на источниках водоснабжения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях роста потребностей в водоснабжении.

-Техническое обоснование реконструкции участков существующих сетей водоснабжения.

В настоящий момент износ водопроводных сетей в Елизаветинском сельском поселении составляет 100%. Износ труб приводит к повышенным потерям воды при ее транспортировке. Вододобывающей организации приходится осуществлять подъем воды с учетом данных утечек, что приводит к большим перерасходам электрической энергии и негативно отражается  в тарифе на водоснабжение. Также повышенный износ стенок трубопроводов пагубно влияет на качество поставляемой абонентам воды. Поданным причинам к 2030 году необходимо осуществить перекладку всех изношенных трубопроводов системы водоснабжения Елизаветинского СП. В настоящее время указанные проекты по перекладке сетей не входят в программу водоснабжающей организации и могут быть осуществлены только за счет бюджетных средств.

Также в пос. Елизаветинское при реконструкции системы водоснабжения должна быть предусмотрена система пожаротушения путем установки на водопроводной сети пожарных гидрантов. Установка гидрантов должна соответствовать требованиям СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». В настоящее время указанные проекты по перекладке сетей не входят в программу водоснабжающей организации и могут быть осуществлены только за счет бюджетных средств.

- Техническое обоснование строительства новых участков водопроводных сетей.

Согласно Генеральному плану поселения, в перспективе до 2030 года ожидается увеличение численности населения и увеличение жилого фонда в  2раза. Перспективных потребителей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением, для чего необходимо осуществить прокладку новых трубопроводов. По оценке потребуется проложить 11,5 км водопроводных сетей Источником финансирования инвестиций являются средства застройщиков.

- Строительство систем водоподготовки на источниках водоснабжения

Подземные воды населенных пунктов Елизаветинского сельского поселения характеризуются повышенным содержанием железа и повышенными показателями жесткости. В связи с недостаточной защищенностью используемых горизонтов подземных вод от антропогенных загрязнений, периодически регистрируются превышения нормативных значений микробиологических показателей. В связи с этим необходимо выполнить проектирование и строительство станций обезжелезивания и умягчения поднимаемой воды.

    - Водоотведение

Централизованная система канализации имеется только в 5 населённых пунктах: п. Елизаветино, д. Шпаньково, д. Дылицы, д. Новая, жилпоселок «Дружба» (п. Елизаветино).

Поселок Елизаветино

Система канализации п. Елизаветино - хозяйственно-бытовая.

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов  в центральный коллектор Ø 200 мм и самотеком поступают на КНС. Приемный резервуар КНС оборудован решеткой для задержания крупных отбросов, которые удаляются вручную.

Вентиляция здания КНС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металла оборудования.

Из приемного резервуара насосом марки Иртыш по стальному напорному трубопроводу Ø 100 мм сточные воды перекачиваются в приемный резервуар КНС жилпоселка «Дружба». Включение и выключение насоса осуществляется от установленных в резервуаре поплавков, которые являются датчиками уровня сточных вод.

Деревня Шпаньково

Система канализации д. Шпаньково - хозяйственно-бытовая.

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и  самотеком поступают в приемный резервуар КНС.

Сточные воды с канализованных территорий собираются по трубопроводу  Ø 150 мм самотеком и поступают в приемный резервуар. Приемный резервуар оборудован решеткой для задержания крупных отбросов, которые удаляются вручную.

Из приемного резервуара сточные воды насосом марки СМ 125-80-315/4  перекачиваются по стальному напорному трубопроводу Ø 100 мм в объеме около 130 м³/сут в приемную камеру КОС деревни Новая. Насос работает в ручном управлении, время работы составляет 4,5 часа в сутки (включение насоса происходит три раза в сутки). Резервный насос отсутствует. Дренажные воды из насосного отделения удаляются в приемный резервуар.

Вентиляция здания КНС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металла оборудования.

Деревня Дылицы

Система канализации д. Дылицы - хозяйственно-бытовая.

Сточные воды с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов самотеком и поступают по чугунному самотечному трубопроводу Ø 150 мм в приемный резервуар КНС.

Приемный резервуар соединен с насосным отделением, в связи с тем, что герметизация стены, разделяющая приемный резервуар и насосное отделение нарушена, приемным резервуаром является вся подземная часть бывшей КНС. Решетка для задержания крупных отбросов отсутствует.

В приемном резервуаре установлен погружной насос, который работает в ручном управлении, время работы составляет 4-5 часов в сутки. По двум напорным чугунным трубопроводам Ø 100 мм сточные воды в объеме около 70 м³/сутки перекачиваются на ГКНС деревни Новая.

Жилпоселок «Дружба» (п. Елизаветино)

Система канализации жилпоселка «Дружба» - хозяйственно-бытовая.

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС.

Сточные воды по железобетонному трубопроводу Ø 200 мм самотеком и по стальному напорному трубопроводу Ø 100 мм от пос. Елизаветино поступают в приемный резервуар. Для задержания крупных отбросов в резервуаре установлена решетка. Отбросы с решетки удаляются вручную.

Из приемного резервуара сточные воды насосом марки СМ 100-65-200 перекачиваются по стальному напорному трубопроводу Ø 100 мм, далее по чугунному трубопроводу Ø 150 мм в приемный резервуар ГНКС дер. Новая. Резервного насоса нет. Дренажные воды из насосного отделения удаляются в приемный резервуар дренажным насосом. Вентиляция здания КНС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металла оборудования.

Таблица 6.8

Характеристики оборудования канализационных насосных станций Елизаветинского сельского поселения

| Наименование оборудования и его местоположение | Тип оборудования | Количество рабочих/ резервных, шт. | Производи-тельность, м3/час | Напор, м | Мощность эл./двиг., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС пос. Елизаветино | СМ 80-50-200а/2 | 1/1 | 45+45=90 | 43 | 11+11=22 |
| КНС ПУ-44 | СМ 100-65-200/2 | 1 | 100 | 50 | 37 |
| КНС дер. Шпаньково | 5 Ф-12 | 1/1 | 100+100=200 | 24 | 22+22=44 |
|  | 1.5 К-8/к | 1 | 10 | 20 | 1,5 |
| КНС дер. Новая | СМ 150-125-315 а/4 | 1 | 175 | 27 | 30 |
|  | ФГ 144/46 | 1 | 144 | 46 | 37 |
| КНС «Дружба» (пос. Елизаветино) | СМ 100-65-200 | 1 | 75 | 32 | 22 |
|  | ФГ 29/40 | 1 | 50 | 40 | 5,5 |
|  | дренаж. | 1 | 4 | 5 | 4,5 |

Главная канализационная насосная станция (ГНКС) дер. Новая принимает сточные воды от пос. Елизаветино, дер. Дылицы и жилпоселка «Дружба» (пос.Елизаветино). Сточные воды д. Шпаньково в объеме 130 м³/сут поступают в приемную камеру КОС д. Новая. Среднесуточное поступление сточных вод на станцию составляет около 340 м³. В приемный резервуар сточные воды поступают самотеком по железобетонному трубопроводу Ø 500 мм. Приемный резервуар оборудован решеткой для задержания крупных отбросов, которые удаляются вручную. В резервуаре установлены датчики уровня поступления сточных вод.

Из приемного резервуара сточные воды двумя насосами маркой СМ 150-125-315а/4 и маркой ФГ 144/46 (1 рабочий, 1 резервный), установленными в насосном отделении, перекачиваются по двум стальным напорным трубопроводам Ø 150 мм на КОС. Включение и выключение насосов происходит автоматически, в зависимости от уровня сточной воды в приемном резервуаре. В среднем, насосы работают 2,5-3 часа в сутки. Дренажный насос работает в автоматическом режиме от положения поплавка в дренажном приямке. Измерительное оборудование расхода сточных вод отсутствует.

Состояние здания ГНКС удовлетворительное. Вентиляция здания ГНКС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металла оборудования.

Условно очищенные воды по железобетонной трубе Ø 500 мм сбрасываются в канаву, которая соединена с Верепьевским болотом. Избыточный ил из вторичных отстойников под гидростатическим напором поступает резервуар и далее насосами перекачивается в распределительную камеру осветлителя - перегнивателя. Выпавший на дно осветлителя осадок направляется в приемный резервуар насосной станции, откуда насосом подается в верхнюю зону перегнивателя, в котором подвергается сбраживанию. Выпуск сброженного осадка производиться через 7 - 10 суток на иловые площадки.

Разрешительная документация на сброс условно очищенных сточных вод на рельеф местности имеется. Лимиты на образование отходов отсутствуют. Учет отходов не производится.

Общая протяженность самотечных канализационных сетей пос. Елизаветино не определена. Диаметр канализационных сетей 150 - 300 мм. Материал трубопроводов - сталь, железобетон, пластик. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность самотечных канализационных сетей дер. Шпаньково не определена. Диаметр канализационных сетей 100-150 мм. Материал трубопроводов - в основном сталь. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность самотечных канализационных сетей дер. Дылицы не определена. Диаметр канализационных сетей 100-150 мм. Материал трубопроводов - в основном чугун. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность самотечных канализационных сетей жилпоселка «Дружба» около 3 км. Диаметр сетей - 200 мм. Материал трубопроводов - железобетон, керамика. Сеть находится в  удовлетворительном состоянии. Год прокладки – 1973.

Таблица 6.9

Характеристики канализационных сетей Елизаветинского сельского поселения

| Населенный пункт | Диаметр, мм | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Елизаветино | 150-300 | н/д | н/д | 100 |
| дер Шпаньково | 100-150 | н/д | н/д | 100 |
| дер. Дылицы | 100-150 | н/д | н/д | 100 |
| дер. Новая | 150 | н/д | н/д | 100 |
| Жилпоселок «Дружба» | 200 | 3 | 1973 | 100 |

Согласно данным ООО «Коммунальные системы Гатчинского района», общая протяженность обслуживаемых канализационных трубопроводов составляет 29,94 км, из которых 22,5 км требуют замены. Степень износа сетей канализации составляет порядка 100%. Сети выполнены из чугуна и железобетона. Диаметры трубопроводов 100-400 мм

Ливневая канализация

В местах застройки многоквартирными домами по планам застройки предусматривалась ливневая канализация закрытого типа, которая так и не была построена.

В местах индивидуальной жилой застройки отсутствует дождевая канализация даже открытого типа, что влечет за собой стояние дождевых вод и размыв дороги при обильных дождях и снегопадах.

На территории Елизаветинского сельского поселения, на межселенных территориях ливневая канализация представлена открытой сетью придорожных канав, осуществляющих отвод дождевых и талых вод с полотна дороги.

В качестве основных направлений развития системы централизованного хозяйственно-бытового водоотведения можно рассматривать:

- обновление сетевого хозяйства;

- приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;

- внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;

- применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод.

В целях реализации направлений развития системы водоотведения МО Елизаветинское СП, в настоящем проекте приняты следующие основные мероприятия:

- замена ветхих участков канализационных сетей со 100% амортизационным износом и сетей, нормативный срок эксплуатации которых закончится к расчетному сроку. Системы водоотведения введены в эксплуатацию в 70-х годах, следовательно, амортизационный износ магистральных сетей близок к 100%. В системе есть лишь незначительное количество участков, на которых  00-ые и 10-ые годы была произведена замена труб.  Большой износ приводит к образованию утечек в сетях. Поэтому необходима реконструкция более 90% сетей хозяйственно-бытовой канализации. Согласно гидравлическим расчетам канализационных сетей, диаметры всех предлагаемых к реконструкции канализационных сетей составляют 150-300 мм. Материал труб – ПВХ.;

- существующие КНС, осуществляющие транспортировку стоков с территории п.Елизаветино, д. Шпаньково, д. Дылицы, жилпоселок «Дружба» и д. Новая, морально устарели и физически изношены.  Предлагается осуществить замену КНС;

- вывод из эксплуатации существующих КОС пос. Елизаветино и строительство на их месте новых очистных сооружений полной биологической очистки.

- для обеспечения нужд нового строительства МКД требуется проложить 3770 м канализационных сетей.

Ливневая канализация

На территории Елизаветинского сельского поселения, на межселенных территориях ливневая канализация представлена открытой сетью придорожных канав, осуществляющих отвод дождевых и талых вод с полотна дороги.

Генеральным планом муниципального образования предусмотрено

- строительство закрытой дождевой канализации с локальными очистными сооружениями в местах застройки многоквартирными жилыми домами. Ориентировочная длина сетей ливневой канализации составит 8 км;

- строительство локальных очистных сооружений для очистки поверхностного стока с территорий АЗС, стоянок автотранспорта (в том числе и внутридворовых);

- строительство дождевой канализации открытого типа во всех населенных пунктах с локальными очистными сооружениями на территории индивидуальной жилой застройки. Протяженность новых сетей ливневой канализации составит - 26,5 км..

.

    - Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение присутствует только в пос. Елизаветино и дер. Шпаньково.

В пос. Елизаветино существует три изолированные системы централизованного теплоснабжения:

-система централизованного теплоснабжения котельной №20,

-система централизованного теплоснабжения котельной №35 (жил.пос. «Дружба»),

-система централизованного теплоснабжения котельной №47.

На территории дер. Шпаньково централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной №33.

На территориях Елизаветинского сельского поселения, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения.

В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи печного отопления и в некоторых случаях - электроснабжения и индивидуальных котлов на газообразном топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

Таблица 6.10

Характеристика котельных централизованных систем теплоснабжения Елизаветинского сельского поселения

| Наименование показателя | Размерность | Наименование планировочного района, источника |  |  |  | Итого по Елизаветинскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пос. Елизаветино | жил.пос.Дружба (пос.Елизаветино) | дер. Шпаньково | пос. Елизаветино |  |
|  |  | котельная №20 | котельная №35 | котельная №33 | котельная №47 |  |
| Ввод в эксплуатацию | год | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 |  |
| Котельное оборудование |  | ТТ 100-1000 – 1 шт. ТТ 100-1500 – 1 шт | ТТ100-2000 – 2 шт. | ТТ100-2000 – 2 шт. | ТТ 100-1000 – 1 шт. ТТ 100-1500 – 1 шт |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,15 | 3,44 | 3,44 | 2,15 | 11,18 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,15 | 3,44 | 3,44 | 2,15 | 11,18 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,29 |
|  | % | 2,62% | 2,53% | 2,56% | 2,65% | 2,58% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,09 | 3,35 | 3,35 | 2,09 | 10,89 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,47 | 0,55 | 1,22 | 0,45 | 2,68 |
|  | % | 22,49% | 16,42% | 36,42% | 21,53% | 24,72% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,43 | 2,51 | 2,34 | 1,44 | 7,72 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,19 | 0,30 | -0,21 | 0,21 | 0,49 |
|  | % | 9,1% | 8,9% | -6,2% | 9,8% | 4,5% |
| УРУТ | Гкал/ч | 159,96 | 153,01 | 152,49 | 154,71 | 155,66 |
| Топливо | - | Газ | Газ | Газ | Газ |  |

Таблица 6.11

- Тепловые нагрузки потребителей систем централизованного теплоснабжения

| Тепловая нагрузка | Ед. изм. | Наименование планировочного района, источника |  |  |  | Итого по Елизаветинскому сельскому поселению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пос. Елизаветино |  |  | дер. Шпаньково |  |  |
|  |  | котельная №20 | котельная №35 (жил.пос. «Дружба») | котельная №47 | котельная №33 |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 1,429 | 2,513 | 1,443 | 2,336 | 7,721 | 100% |
| жилые здания | Гкал/ч | 1,221 | 2,21 | 1,144 | 2,164 | 6,739 | 87,3% |
| отопление | Гкал/ч | 1,175 | 2,052 | 1,125 | 2,094 | 6,446 | 83,5% |
| ГВС (макс.) | Гкал/ч | 0,046 | 0,158 | 0,019 | 0,071 | 0,293 | 3,8% |
| общественные здания | Гкал/ч | 0,148 | 0,222 | 0,031 | 0,14 | 0,54 | 7,0% |
| отопление | Гкал/ч | 0,141 | 0,222 | 0,031 | 0,133 | 0,526 | 6,8% |
| ГВС (макс.) | Гкал/ч | 0,007 | 0 | 0 | 0,006 | 0,014 | 0,2% |
| прочие | Гкал/ч | 0,059 | 0,082 | 0,268 | 0,032 | 0,442 | 5,7% |
| отопление | Гкал/ч | 0,059 | 0,082 | 0,265 | 0,032 | 0,438 | 5,7% |
| ГВС (макс.) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,004 | 0,1% |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 1,429 | 2,513 | 1,443 | 2,336 | 7,721 | 100,0% |
| отопление | Гкал/ч | 1,375 | 2,355 | 1,421 | 2,258 | 7,410 | 96,0% |
| ГВС (макс.) | Гкал/ч | 0,054 | 0,158 | 0,022 | 0,077 | 0,311 | 4,0% |

Таблица 6.12

Характеристика тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения Елизаветинского сельского поселения

| Наименование котельной | Протяженность тепловой сети, км | Диаметр трубопроводов, мм | Способ прокладки | Тип изоляции | Год ввода | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №20 | 3,502 | 57 ÷ 219 | Надземная | Мин. вата и руберойд | До 1989 | 100 |
| Котельная №33 | 7,576 | 32 ÷ 219 | Надземная | Мин. вата и руберойд | До 1989 | 100 |
| Котельная №35 | 3,502 | 57 ÷ 219 | Надземная | Мин. вата и руберойд | До 1989 | 100 |
| Котельная №47 | 2,736 | 57 ÷ 219 | Надземная | Мин. вата и руберойд | До 1989 | 100 |

В результате 100% износа трубопроводов тепловых сетей превышаются нормы теплопотерь в сетях,  создается  дифицит (котельная №33) тепловой мощности котельных и снижается надежность надежность централизованного теплоснабжения.

Оценка существующего положения в системе централизованного теплоснабжения по Елизаветинском сельскому поселению:

- Основное тепломеханическое оборудование тепловых источников сравнительно новое;

- Низкая надежность системы централизованного теплоснабжения вследствие аварийного состояния тепловых сетей;

- Низкая эффективность транспорта тепловой энергии. Теплоизоляция на многих участках тепловых сетей сильно повреждена, что может являться причиной повышенных теплопотерь. Реальный уровень тепловых потерь при передаче тепловой энергии значительно превышает нормативный;

- Загрузка установленной тепловой мощности высокая из-за большого износа теплотрасс.

В связи с недавно проведенной модернизацией тепломеханического оборудования котельных существенных инвестиций в него не предполагается.

Жилищная, комплексная или производственная застройка во вновь осваиваемых районах поселения не предполагается. На период разработки программы на территории Елизаветинского сельского поселения планируется только уплотнительная застройка в зонах действия существующих источников тепловой энергии.

Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, представлен в таблице 6.13.

Таблица 6.13

- Перечень участков тепловых сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование источника централизованного теплоснабжения | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №33 д. Шпаньково | 50 | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| Котельная №35 пос. Елизаветино | 50 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| Котельная №35 пос. Елизаветино | 15 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| Котельная №35 пос. Елизаветино | 15 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| Котельная №35 пос. Елизаветино | 55 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Котельная №35 пос. Елизаветино | 25 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| Котельная №35 пос. Елизаветино | 25 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| Котельная №47 пос. Елизаветино | 50 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |

Все сети на территории Елизаветинского сельского поселения проложены в период до 1989 года, т.е. срок их эксплуатации превышает 25 лет.

В период с 2020 года предлагается постепенная перекладка всех тепловых сетей. Перечень участков тепловых сетей, на которых необходимо изменение диаметров для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки или оптимального гидравлического режима, представлен в следующих таблицах 6.14 – 6.17.

В таблицах 6.18 – 6.23 представлен перечень тепловых сетей, перекладка которых производится без изменения диаметров.

Таблица 6.14

- Перечень участков тепловых сетей котельной №20 пос. Елизаветино, реконструируемых с изменением диаметров (контур отопления)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | До перекладки |  | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| Котельная №20 | ТК-1 | 29 | Надземная | 0,125 | 0,125 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-1 | ТК-2 | 100 | Надземная | 0,125 | 0,125 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-10 | ул. Басова, 1а (Библ.) | 15 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-2 | УЗ-2 | 91 | Надземная | 0,125 | 0,125 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-3 | УЗ-4 | 10 | Подземная бесканальная | 0,082 | 0,082 | 0,125 | 0,125 |
| ТК-4 | Вохоновское шоссе, 1 | 5 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-4 | УЗ-5 | 50 | Подземная бесканальная | 0,082 | 0,082 | 0,125 | 0,125 |
| ТК-5 | ТК-6 | 20 | Подземная бесканальная | 0,082 | 0,082 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-6 | ТК-7 | 16 | Подземная бесканальная | 0,082 | 0,082 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-6 | ул. Басова, 6 | 5 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-7 | ул. Басова, 4 | 5 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-8 | ул. Горная, 3 | 5 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-9 | ул. Горная, 7 | 10 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| УЗ-3 | ТК-3 | 42 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| УЗ-4 | Вохоновское шоссе, 1а | 5 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| УЗ-4 | ТК-4 | 10 | Подземная бесканальная | 0,082 | 0,082 | 0,125 | 0,125 |
| УЗ-5 | ТК-5 | 10 | Подземная бесканальная | 0,082 | 0,082 | 0,125 | 0,125 |
| УЗ-5 | ул. Басова, 8 | 5 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| УЗ-6 | ВиК цеховые | 5 | Подземная бесканальная | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |

- Таблица 6.15

- Перечень участков тепловых сетей котельной №33 д. Шпаньково, реконструируемых с изменением диаметров

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | До перекладки |  | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| УЗ-1 | УЗ-1-1 | 11 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,069 | 0,069 |
| УЗ-1 | УЗ-5 | 117 | Надземная | 0,15 | 0,15 | 0,207 | 0,207 |
| УЗ-11 | ул. Рыкунова, 2 | 22 | Надземная | 0,069 | 0,069 | 0,082 | 0,082 |
| УЗ-1-1 | ул. Центральная, 22 | 250 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,069 | 0,069 |
| УЗ-1-2 | ул. Центральная, 19 | 5 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-1-2 | УЗ-3 | 70 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,069 | 0,069 |
| УЗ-16 | ул. Рыкунова, 8 | 48 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,069 | 0,069 |
| УЗ-17 | ул. Рыкунова, 7 | 63 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,069 | 0,069 |
| УЗ-19 | УЗ-19-2 | 100 | Надземная | 0,069 | 0,069 | 0,082 | 0,082 |
| УЗ-19-1 | ул. Рыкунова, 23 | 13 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,04 | 0,04 |
| УЗ-19-1 | ул. Рыкунова, 22 | 13 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,04 | 0,04 |
| УЗ-19-4 | ул. Рыкунова, 24 | 5 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-19-6 | ул. Рыкунова, 25 | 13 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-19-7 | ул. Рыкунова, 37 | 12 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-19-8 | ул. Рыкунова, 36 | 12 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-19-9 | ул. Рыкунова, 35 | 12 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-19-9 | ул. Рыкунова, 34 | 42 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-20 | ул. Рыкунова, 20 | 13 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,04 | 0,04 |
| УЗ-20 | ул. Рыкунова, 21 | 13 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,04 | 0,04 |
| УЗ-22 | УЗ-22-2 | 22 | Надземная | 0,069 | 0,069 | 0,04 | 0,04 |
| УЗ-22-1 | ул. Рыкунова, 27 | 15 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-22-1 | УЗ-22-7 | 25 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-22-2 | ул. Рыкунова, 28 | 13 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,069 | 0,069 |
| УЗ-22-2 | УЗ-22-3 | 25 | Надземная | 0,069 | 0,069 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-22-3 | ул. Рыкунова, 29 | 13 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,04 | 0,04 |
| УЗ-22-3 | УЗ-22-4 | 10 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-22-4 | ул. Рыкунова, 30 | 13 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-22-4 | УЗ-22-5 | 10 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-22-5 | ул. Рыкунова, 31 | 13 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-22-5 | УЗ-22-6 | 20 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-22-6 | ул. Рыкунова, 32 | 13 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,05 | 0,05 |
| УЗ-3 | ул. Центральная, 17 | 21 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-3 | УЗ-4 | 40 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,069 | 0,069 |
| УЗ-4 | ул. Центральная, 19 | 23 | Надземная | 0,027 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| УЗ-4 | ул. Коммунальная, 10 | 100 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,069 | 0,069 |
| УЗ-5 | УЗ-7 | 125 | Надземная | 0,15 | 0,15 | 0,175 | 0,175 |
| УЗ-7 | УЗ-8 | 110 | Надземная | 0,15 | 0,15 | 0,175 | 0,175 |
| УЗ-8 | УЗ-9 | 15 | Надземная | 0,15 | 0,15 | 0,175 | 0,175 |
| УЗ-9 | ул. Рыкунова, 5 | 18 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,069 | 0,069 |
| УЗ-9 | УЗ-10 | 14 | Надземная | 0,15 | 0,15 | 0,175 | 0,175 |
| ул. Рыкунова, 2 | ул. Рыкунова, 3 | 14 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,069 | 0,069 |
| ул. Рыкунова, 9 | ул. Рыкунова, 10 | 46 | Надземная | 0,082 | 0,082 | 0,1 | 0,1 |
| ул. Центральная, 22 | УЗ-1-2 | 30 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,069 | 0,069 |

- Таблица 6.16

- Перечень участков тепловых сетей котельной №35 пос. Елизаветино, реконструируемых с изменением диаметров

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | До перекладки |  | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| пл. Дружбы, 16 | УЗ-10 | 91 | Надземная | 0,069 | 0,069 | 0,1 | 0,1 |
| пл. Дружбы, 30 | пл. Дружбы, 16 | 62 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| ТК-5 | ТК-8 | 35 | Подземная бесканальная | 0,069 | 0,069 | 0,082 | 0,8 |
| ТК-7 | пл. Дружбы, 15 | 16 | Подземная бесканальная | 0,069 | 0,069 | 0,082 | 0,082 |
| ТК-8 | пл. Дружбы, 14 | 10 | Подземная бесканальная | 0,069 | 0,069 | 0,082 | 0,082 |
| УЗ-1 | УЗ-5 | 100 | Надземная | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| УЗ-10 | пл. Дружбы, 23 | 35 | Надземная | 0,069 | 0,069 | 0,1 | 0,1 |
| УЗ-3 | УЗ-4 | 120 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| УЗ-4-1 | пл. Дружбы, 17 | 66 | Надземная | 0,069 | 0,069 | 0,082 | 0,082 |
| УЗ-5 | УЗ-5-1 | 5 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
| УЗ-5-1 | пл. Дружбы, 18 | 20 | Подземная бесканальная | 0,069 | 0,069 | 0,082 | 0,082 |
| УЗ-5-1 | пл. Дружбы, 30 | 65 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |

- Таблица 6.17

- Перечень участков тепловых сетей котельной №47 пос. Елизаветино, реконструируемых с изменением диаметров (контур отопления)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | До перекладки |  | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| УЗ-1 | ул. Парковая, 11 | 30 | Надземная | 0,082 | 0,082 | 0,1 | 0,1 |
| УЗ-2 | ПТУ-43 | 20 | Надземная | 0,069 | 0,05 | 0,082 | 0,082 |
| УЗ-2 | ул. Парковая, 17 | 120 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| УЗ-3 | ул. Парковая, 3 | 8 | Надземная | 0,082 | 0,082 | 0,125 | 0,125 |
| УЗ-4 | УЗ-5 | 10 | Надземная | 0,082 | 0,082 | 0,1 | 0,1 |
| УЗ-5 | Дылицкое шоссе, 4 | 10 | Надземная | 0,05 | 0,05 | 0,069 | 0,069 |
| УЗ-6 | Дылицкое шоссе, 3 | 10 | Подземная бесканальная | 0,05 | 0,05 | 0,069 | 0,069 |
| ул. Парковая, 17 | УЗ-3 | 120 | Надземная | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| ул. Парковая, 3 | УЗ-4 | 190 | Надземная | 0,082 | 0,082 | 0,1 | 0,1 |

- Таблица 6.18

- Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей котельной №20 (контур ГВС), подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №20 | ТК-1 | 29 | 0,082 | 0,069 | Надземная |
| ТК-1 | ТК-2 | 100 | 0,082 | 0,069 | Надземная |
| ТК-1 | УЗ-1 | 50 | 0,082 | 0,069 | Надземная |
| ТК-10 | ул. Басова, 10 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-2 | УЗ-2 | 51 | 0,082 | 0,069 | Надземная |
| ТК-3 | ТК-10 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-3 | ТК-4 | 16 | 0,082 | 0,069 | Надземная |
| ТК-4 | Вохоновское шоссе, 1 | 6 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| ТК-4 | ТК-5 | 28 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-5 | ТК-9 | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-9 | ул. Горная, 5 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| УЗ-1 | ул. Басова, 16 | 13 | 0,05 | 0,04 | Надземная |
| УЗ-1 | ул. Басова, 14 | 40 | 0,082 | 0,069 | Надземная |
| УЗ-2 | ул. Александровская, 3 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| УЗ-2 | УЗ-3 | 50 | 0,082 | 0,069 | Надземная |
| УЗ-3 | д/с №55 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| УЗ-3 | ТК-3 | 20 | 0,082 | 0,069 | Надземная |
| ул. Басова, 14 | ул. Басова, 12 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |

- Таблица 6.19

- Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей котельной №20 (контур отопления), подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вохоновское шоссе, 13 | Мастерские (ВиК) | 14 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| ТК-1 | УЗ-1 | 300 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ТК-10 | ул. Басова, 10 | 17 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| ТК-3 | ТК-10 | 10 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| ТК-5 | ТК-9 | 15 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| ТК-7 | ТК-8 | 10 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| ТК-8 | ул. Горная, 1 | 30 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| ТК-9 | ул. Горная, 5 | 10 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| УЗ-1 | ул. Басова, 16 | 13 | 0,082 | 0,069 | Надземная |
| УЗ-1 | ул. Басова, 14 | 100 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| УЗ-2 | ул. Александровская, 3 | 10 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| УЗ-2 | УЗ-3 | 50 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| УЗ-3 | д/с №55 | 10 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| УЗ-6 | Вохоновское шоссе, 13 | 70 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| ул. Басова, 14 | ул. Басова, 12 | 25 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| ул. Басова, 2 | УЗ-6 | 20 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| ул. Горная, 1 | ул. Басова, 2 | 20 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |

- Таблица 6.20

- Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей котельной №33, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №33 | УЗ-1 | 104 | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| УЗ-10 | ул. Рыкунова, 4 | 10 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| УЗ-10 | УЗ-11 | 15 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| УЗ-11 | УЗ-12 | 14 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| УЗ-12 | ул. Рыкунова, 1 | 21 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| УЗ-12 | УЗ-13 | 100 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| УЗ-13 | ул. Рыкунова, 9 | 65 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| УЗ-13 | УЗ-15 | 75 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| УЗ-15 | ул. Рыкунова, 6 | 36 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| УЗ-15 | УЗ-16 | 164 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| УЗ-16 | УЗ-17 | 169 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| УЗ-17 | УЗ-18 | 160 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| УЗ-18 | ул. Рыкунова, 13 | 10 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| УЗ-18 | ул. Рыкунова, 14 | 181 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| УЗ-19 | УЗ-19-1 | 10 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| УЗ-19-1 | УЗ-20 | 105 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| УЗ-19-2 | УЗ-19-3 | 14 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| УЗ-19-2 | УЗ-19-4 | 25 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| УЗ-19-3 | ул. Рыкунова, 17 | 10 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| УЗ-19-3 | ул. Рыкунова, 18 | 33 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| УЗ-19-4 | УЗ-19-5 | 10 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| УЗ-19-5 | УЗ-19-6 | 10 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| УЗ-19-5 | УЗ-19-7 | 113 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| УЗ-19-6 | УЗ-22-7 | 25 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| УЗ-19-7 | УЗ-19-8 | 47 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| УЗ-19-8 | УЗ-19-9 | 47 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| УЗ-20 | УЗ-21 | 153 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| УЗ-21 | ул. Рыкунова, 19 | 47 | 0,04 | 0,04 | Надземная |
| УЗ-21 | УЗ-22 | 100 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| УЗ-22 | УЗ-22-1 | 70 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| УЗ-22-7 | ул. Рыкунова, 26 | 12 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| УЗ-5 | УЗ-6 | 26 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| УЗ-6 | Баня | 10 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| УЗ-7 | д/с №49 | 34 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| УЗ-7 | ул. Рыкунова, 40а | 100 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| УЗ-8 | УЗ-19 | 50 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| ул. Рыкунова, 10 | ул. Рыкунова, 16 | 46 | 0,082 | 0,082 | Надземная |

- Таблица 6.21

- Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей котельной №35, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №35 | Старая котельная | 98 | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| Старая котельная | УЗ-2 | 250 | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| ТК-4 | УЗ-4-2 | 10 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| ТК-5 | ТК-6 | 49 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-6 | пл. Дружбы, 40 | 15 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| ТК-6 | ТК-7 | 100 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| УЗ-2 | ул. Школьная, 19 | 227 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| УЗ-2 | УЗ-3 | 50 | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| УЗ-3 | УЗ-1 | 50 | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| УЗ-4 | пл. Дружбы, 29 | 7 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| УЗ-4 | УЗ-4-1 | 10 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| УЗ-4-2 | ТК-5 | 184 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| УЗ-5 | УЗ-5-2 | 20 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| УЗ-5-2 | пл. Дружбы, 37 | 46 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| УЗ-5-2 | ТК-4 | 10 | 0,15 | 0,15 | Надземная |

- Таблица 6.22

- Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей котельной №47 (контур ГВС), подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №47 | УЗ-1 | 70 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| УЗ-1 | УЗ-2 | 110 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| УЗ-2 | ПТУ-43 | 10 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| УЗ-2 | ул. Парковая, 17 | 70 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| УЗ-3 | ул. Парковая, 1 | 40 | 0,069 | 0,05 | Надземная |
| УЗ-3 | ул. Парковая, 3 | 10 | 0,069 | 0,05 | Надземная |
| ул. Парковая, 1 | ул. Парковая, 2 | 10 | 0,069 | 0,05 | Надземная |
| ул. Парковая, 17 | УЗ-3 | 70 | 0,069 | 0,05 | Надземная |

- Таблица 6.23

- Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей котельной №47 (контур отопления), подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №47 | УЗ-1 | 70 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная |
| УЗ-1 | УЗ-2 | 110 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| УЗ-3 | ул. Парковая, 1 | 40 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| УЗ-4 | Дылицкое шоссе, 1 | 10 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| УЗ-5 | УЗ-6 | 40 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| УЗ-6 | Дылицкое шоссе, 2 | 10 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| ул. Парковая, 1 | ул. Парковая, 2 | 10 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| ул. Парковая, 11 | ул. Парковая, 12 | 90 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| ул. Парковая, 12 | ул. Парковая, 14 | 40 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| ул. Парковая, 14 | ул. Парковая, 15 | 40 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |

    - Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение потребителей Елизаветинского сельского поселения осуществляется от трех подстанций системы Ленэнерго:

1) ПС «Елизаветино тяговая» 110/10 кВ вблизи пос. Елизаветино ПАО «РЖД» - 2 трансформаторов по 16 МВА

2) ПС 35/10 кВ  "Пламя" с двумя трансформаторами мощностью по 4000 кВА,  расположенной за пределами Елизаветинского поселения вблизи пос. Миккино;

3) ПС 35/10 кВ  «Борницы» с двумя трансформаторами по 6300 и 5600 кВА напряжением 35/10 кВ, расположенная вблизи дер. Большие Борницы;

4) ПС 35/10 кВ  «Елизаветино» - с двумя трансформаторами мощностью по 2500 кВА, расположенная вблизи дер. Вероланцы;

По западной части поселения с севера на юг проходит транзитная линия ВЛ 350 кВ от ЛАЭС на территорию Лужского муниципального района и Псковской обл.

На момент разработки настоящего проекта в поселке Елизаветино расположено 93 ТП10(6)/0,4 кВ,  4 из которых находится в собственности физических и юридических лиц.

- Таблица 6.24

Характеристика трансформаторных подстанций  ТП10(6)/0,4 кВ

| № п/п | Местоположение | № ТП | Число ТР | Мощность ТП, МВА | Резерв ТП, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Елизаветино | 1198 | 2 | 320 | 0 |
| 2 | Елизаветино | 235 | 2 | 800 | 400 |
| 3 | Натальевка | 1657 | 2 | 200 | 0 |
| 4 | Шпаньково | 1314 | 2 | 800 | 400 |
| 5 | Авколево | 135 | 1 | 40 | 0 |
| 6 | Авколево | 1623 | 1 | 250 | 0 |
| 7 | Алексеевка | 1172 | 1 | 100 | 0 |
| 8 | Б.Борницы | 150 | 1 | 630 | 270 |
| 9 | Б.Борницы | 996 | 1 | 100 | 0 |
| 10 | Березнево | 142 | 1 | 40 | 24 |
| 11 | Березнево | 1168 | 1 | 160 | 0 |
| 12 | Березнево | 1189 | 1 | 63 | 63 |
| 13 | Березнево | 1478 | 1 | 40 | 40 |
| 14 | Борницы | 1482 | 1 | 63 | 63 |
| 15 | Вероланцы | 126 | 1 | 160 | 48 |
| 16 | Вероланцы | 132 | 1 | 250 | 140 |
| 17 | Вероланцы | 293 | 1 | 250 | 250 |
| 18 | Дубицы | 1025 | 1 | 160 | 73 |
| 19 | Дубицы | 1143 | 1 | 400 | 259 |
| 20 | Дубицы | 1533 | 1 | 40 | 40 |
| 21 | Дылицы | 121 | 1 | 160 | 17 |
| 22 | Дылицы | 67 | 1 | 40 | 24 |
| 23 | Дылицы | 172 | 1 | 100 | 100 |
| 24 | Дылицы | 1425 | 1 | 40 | 40 |
| 25 | Дылицы | 1506 | 1 | 160 | 160 |
| 26 | Елизаветино | 115 | 1 | 63 | 63 |
| 27 | Елизаветино | 61 | 1 | 160 | 160 |
| 28 | Елизаветино | 87 | 1 | 400 | 400 |
| 29 | Елизаветино | 155 | 1 | 250 | 139 |
| 30 | Елизаветино | 162 | 1 | 250 | 250 |
| 31 | Елизаветино | 186 | 1 | 250 | 135 |
| 32 | Елизаветино | 190 | 1 | 250 | 0 |
| 33 | Елизаветино | 204 | 1 | 100 | 100 |
| 34 | Елизаветино | 206 | 1 | 160 | 160 |
| 35 | Елизаветино | 254 | 1 | 250 | 244 |
| 36 | Елизаветино | 261 | 1 | 400 | 384 |
| 37 | Елизаветино | 1212 | 1 | 63 | 63 |
| 38 | Елизаветино | 1534 | 1 | 250 | 96 |
| 39 | Елизаветино | 1663 | 1 | 25 | 25 |
| 40 | Елизаветино | 1708 | 1 | 63 | 63 |
| 41 | Ермолино | 1126 | 1 | 250 | 68 |
| 42 | Ермолино | 1242 | 1 | 40 | 0 |
| 43 | Заполье | 1267 | 1 | 400 | 228 |
| 44 | Ижора | 146 | 1 | 100 | 15 |
| 45 | Ижора | 264 | 1 | 100 | 52 |
| 46 | Ижора | 1592 | 1 | 250 | 23 |
| 47 | Колодези,Ознаково | 1228 | 1 | 160 | 0 |
| 48 | Луйсковицы | 1125 | 1 | 250 | 68 |
| 49 | Луйсковицы | 1379 | 1 | 250 | 242 |
| 50 | Луйсковицы | 1601 | 1 | 100 | 0 |
| 51 | Луйсковицы | 1646 | 1 | 40 | 40 |
| 52 | М.Борницы | 116 | 1 | 160 | 121 |
| 53 | М.Борницы | 1149 | 1 | 400 | 142 |
| 54 | М.Борницы | 1152 | 1 | 250 | 0 |
| 55 | М.Борницы | 1338 | 1 | 63 | 63 |
| 56 | Натальевка | 7 | 1 | 250 | 18 |
| 57 | Натальевка | 1243 | 1 | 250 | 205 |
| 58 | Натальевка | 1244 | 1 | 160 | 160 |
| 59 | Натальевка | 1245 | 1 | 400 | 400 |
| 60 | Натальевка | 1458 | 1 | 63 | 47 |
| 61 | Натальевка | 1656 | 1 | 250 | 142 |
| 62 | Новая | 138 | 1 | 250 | 91 |
| 63 | Новая | 165 | 1 | 100 | 100 |
| 64 | Новая | 253 | 1 | 63 | 63 |
| 65 | Новая | 1061 | 1 | 250 | 91 |
| 66 | Новая | 1062 | 1 | 63 | 63 |
| 67 | Новая | 1218 | 1 | 100 | 100 |
| 68 | Новая | 1269 | 1 | 160 | 55 |
| 69 | Новая | 1270 | 1 | 160 | 160 |
| 70 | Новая | 1473 | 1 | 25 | 25 |
| 71 | Ознаково | 1169 | 1 | 630 | 630 |
| 72 | Раболово | 1170 | 1 | 160 | 0 |
| 73 | Раболово | 1227 | 1 | 250 | 127 |
| 74 | Смольково | 1102 | 1 | 400 | 281 |
| 75 | Таровицы | 1144 | 1 | 100 | 0 |
| 76 | Таровицы | 1225 | 1 | 250 | 250 |
| 77 | Таровицы | 1226 | 1 | 160 | 160 |
| 78 | Таровицы | 1691 | 1 | 400 | 352 |
| 79 | Таровицы | 1692 | 1 | 400 | 368 |
| 80 | Холоповицы | 1146 | 1 | 250 | 242 |
| 81 | Холоповицы | 1220 | 1 | 400 | 321 |
| 82 | Холоповицы | 1221 | 1 | 250 | 243 |
| 83 | Холоповицы | 1294 | 1 | 250 | 0 |
| 84 | Шпаньково | 117 | 1 | 400 | 65 |
| 85 | Шпаньково | 163 | 1 | 400 | 392 |
| 86 | Шпаньково | 256 | 1 | 400 | 262 |
| 87 | Шпаньково | 1290 | 1 | 400 | 330 |
| 88 | Шпаньково | 1303 | 1 | 400 | 282 |
| 89 | Шпаньково | 1330 | 1 | 250 | 184 |
| 90 | Шпаньково | 1360 | 1 | 400 | 238 |
| 91 | Шпаньково | 1672 | 1 | 250 | 244 |
| 92 | Эду | 59 | 1 | 400 | 153 |
| 93 | Яськелево | 1668 | 1 | 250 | 118 |
|  | Итого |  | 97 | 21107 | 12717 |

На сегодняшний день средняя загрузка ПС составляет 40 %, средняя загрузка трансформаторов ТП 10(6)/0,4 кВ в часы максимума нагрузки энергосистемы составляет 54 %.

Передача электроэнергии всем потребителям на напряжении 10 кВ осуществляется по воздушным сетям А-50, АС-50. От ПС «Елизаветино» 8 (восемь) фидеров, ПС «Пламя» 4 (четыре) фидера, ПС «Борницы» 1 (один) фидер.

Электроснабжение поселка удовлетворительное, надежность электроснабжения обеспечивается.

Протяженность сетей 10(6) кВ проложенных по территории сельского поселения на сегодняшний день составляет 150 км.

Уличное освещение: электроснабжение установок наружного освещения осуществляется от тех же БКТП, ТП 10(6)/0,4 кВ, предназначенных для питания сети общего пользования. В населенных пунктах светильники уличного освещения располагаются на столбах сети общего пользования ВЛ 0,4 кВ. В настоящее время большинство улиц и проездов в населенных пунктах (особенно небольших) освещаются лишь частично.

В качестве основных проектов, которые должны быть реализованы в период действия программы рассматриваются:

- Строительство ВЛ 310 кВ в юго-западной части территории поселения:

- реконструкция существующих ТП;

- Обеспечение существующие объекты первой и второй категории электроснабжения по ПУЭ (детские дошкольные и школьные учреждения, КОС, КНС, котельные) резервными источниками электроснабжения;

- Требуется реконструкция линий электропередач в большинстве населенных пунктах МО

- Завершение перевода освещения населенных пункиттов на энергосберегающие технологии

.

    - Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории Елизаветинского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу, транзитом проходящему по территории поселения.

Источниками газоснабжения потребителей Елизаветинского сельского поселения явлются: ГРС «Войсковицы» .

Система газоснабжения потребителей поселения трехступенчатая по давлению. От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа) и среднего давления. Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давлений и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Состояние газификации по состоянию на конец 2016 года характеризуется следующими данными (Таблица 6.25):

Таблица 6.25

Сведения о газификации населенных пунктов Елизаветинского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Население, чел. | Состояние газификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Елизаветино | 3232 | Газифицировано |
| 2 | Большие Борницы | 93 | Газифицировано |
| 3 | Вероланцы | 83 | Газифицировано |
| 4 | Дылицы | 84 | Газифицировано |
| 5 | Малые Борницы | 71 | Газифицировано |
| 6 | Новая | 50 | Газифицировано |
| 7 | Холоповицы | 56 | Газифицировано |
| 8 | Шпаньково | 1137 | Газифицировано |
| 9 | Авколево | 32 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 10 | Алексеевка | 51 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 11 | Березнево | 52 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 12 | Волгово | 10 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 13 | Дубицы | 145 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 14 | Ермолино | 6 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 15 | Заполье | 20 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 16 | Ижора | 30 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 17 | Колодези | 57 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 18 | Луйсковицы | 198 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 19 | Натальевка | 41 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 20 | Ознаково | 170 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 21 | Пульево | 3 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 22 | Раболово | 65 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 23 | Смольково | 42 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 24 | Таровицы | 53 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 25 | Эду | 15 | Будет газифицировано до 2025 г |
| 26 | Яскелево | 19 | Будет газифицировано до 2025 г |

Общая протяженность газовой сети составляет 29,3 км, в том числе протяженность межпоселковых газопроводов - 18 км, уличной газовой сети - 11,3 км.

Характеристика газификации жилищного фонда представлена в таблице 6.26.

Таблица 6.26

Сведения о газификации жилищного фонда

| № п/п | Наименование населенного пункта* | Количество газифицированных домов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сетевой газ | Сжиженный газ*) |
| 1 | Авколево | 0 | 6 |
| 2 | Алексеевка | 0 | 10 |
| 3 | Березнево | 0 | 29 |
| 4 | Большие Борницы | 11 | 0 |
| 5 | Вероланцы | 46 | 0 |
| 6 | Дубицы | 0 | 10 |
| 7 | Дылицы | 24 | 0 |
| 8 | Елизаветино | 1180 | 0 |
| 9 | Ижора | 0 | 8 |
| 10 | Колодези | 0 | 22 |
| 11 | Луйсковицы | 0 | 45 |
| 12 | Малые Борницы | 25 | 0 |
| 13 | Натальевка | 0 | 13 |
| 14 | Новая | 25 | 0 |
| 15 | Ознаково | 0 | 23 |
| 16 | Раболово | 0 | 46 |
| 17 | Смольково | 0 | 1 |
| 18 | Таровицы | 0 | 17 |
| 19 | Холоповицы | 28 | 0 |
| 20 | Шпаньково | 384 | 0 |
| 21 | Эду | 0 | 5 |

Примечание*) - заключены договора на обслуживание.

В целом система централизованного газоснабжения работает стабильно и надежно, все межпоселковые газопроводы имеют резерв на подключение к ним потребителей близлежащих населенных пунктов.

  - Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Бюджетная сфера является одним из крупнейших потребителей энергетических ресурсов, расходующим значительную часть бюджетных средств на их оплату.

Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций обусловлено, во-первых, исполнением Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», во-вторых, снижением расходов на оплату потребления энергетических ресурсов и повышение имиджа предприятия, как энергоэффективного.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» бюджетные учреждения должны:

1) снизить объем потребления энергетических ресурсов.

С 2010 года бюджетные организации должны обеспечить ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3%.

2) организовать учета потребления энергетических ресурсов.

В настоящий момент все бюджетные учреждения Российской Федерации должны быть обеспечены приборами учета воды, газа, тепла, электроэнергии.

3) организовать проведение энергетического обследования.

Начиная с 31 декабря 2012 года бюджетные организации обязаны с периодичностью 5 лет проводить энергетическое обследование. На основе данных энергетического обследования составляется энергетический паспорт и программа энергосбережения с перечнем мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов.

Целями энергетической паспортизации бюджетных учреждений являются:

оценка реального состояния энергетического хозяйства организаций;

расчет лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на основе реальных потребностей организаций;

экономия бюджетных средств.

4) закупить энергоэффективные товары.

При закупках светильников не менее 5% от общей закупки должны быть светодиодные источники света.

Не менее 10% устанавливаемых стеклопакетов должны иметь стекла с низкоэмиссионным покрытием.

Запрещены закупки ламп накаливания для нужд освещения.

5) разработать программы энергосбережения, содержащие:

целевые показатели энергосбережения и их значения, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ;

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ожидаемые результаты в натуральном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ожидаемые результаты в стоимостном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

экономический эффект от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Вся информация размещается в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (адрес в сети Интернет: http://gisee.ru).

Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности была создана в 2011 г. в соответствии со Статьей 23 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В ГИС «Энергоэффективность» осуществляется:

сбор и анализ данных об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, представляемых органами местного самоуправления в соответствии с правилами представления органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 20;

сбор и рассмотрение копий паспортов, заполняемых по результатам обязательных энергетических обследований, осуществляемых в соответствии требованиями к проведению энергетического обследования и его результатам, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 400;

автоматизация осуществления государственной функции ведения реестра саморегулируемых организаций в области энергетических обследований;

автоматизация предоставления информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетических деклараций) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, осуществляемого в соответствии с порядком представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 401 (источник информации: http://minenergo.gov.ru/node/4908).

Таким образом оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности зависит от своевременности внесения информации в ГИС.

В период разработки проекта Программы информация о поселении в ГИС отсутствует.

  - Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят с учетом методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204, в части не противоречащей действующему законодательству.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры поселения применялись показатели и индикаторы в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48.

В целях определения эффективности принятых Программой мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры для показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры установлены текущие (базовые) значения на 2018 год с разбивкой по годам на ближайшие 5 лет и плановое значение на период 2022-2027 г.

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации мероприятий являются данные государственного и ведомственного статистического учета.

    - Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы.

При определении целевых показателей коммунальных систем водоснабжения и водоотведения были учтены положения приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 № 33236).

Целевые показатели и их значения приведены в следующей таблице.

Таблица 6.27

Соответствие целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Доступность для потребителей: повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению) (%) |
| Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения: обеспечение сбалансированности систем водоснабжения и водоотведения | потребление воды (водоотведение), (тыс. м3) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения: повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению, в том числе горячего водоснабжения | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |
|  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения: повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению | объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) |
|  | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) |
|  | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) |
|  | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) |
|  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%) |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | обеспеченность общедомовыми приборами учета(%) |
|  | обеспеченность индивидуальными приборами учета (%) |
|  | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |
| Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения: повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения; обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/куб. м) |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/куб. м) |
| Эффективность потребления воды и водоотведения | удельное водопотребление (м3/чел./год) |

Таблица 6.28

Устанавливаемые значения целевых показателей коммунальных систем водоснабжения с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 75,0 | 70,0 | 50,0 | 30,0 | 25,0 | 0 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | 55,2 | 55,1 | 55,1 | 55,0 | 52,5 | 0 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 0 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 29,9 | 29,9 | 27,9 | 25,9 | 22,0 | 20,0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
| доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%) | 95,0 | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 50,0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 29,8 | 24,4 | 8,68 | 8,12 | 8,00 | 7,0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт·ч/куб. м) | 1,88 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |

Таблица 6.29

Устанавливаемые значения целевых показателей коммунальных систем водоотведения с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 10 |
| доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 10 |
| Показатели надежности систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,50 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м3) | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |

    - Целевые показатели развития систем теплоснабжения поселения

Целевые показатели развития систем теплоснабжения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в следующей таблице.

Таблица 6.30

Соответствие целевых показателей развития систем теплоснабжения ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Доступность для потребителей: повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению(снабжения населения топливом), | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (%) |
|  | доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения (%) |
|  | индекс нового строительства сетей (%) |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения: обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | потребление тепловой энергии, (Гкал) |
|  | присоединенная нагрузка (Гкал/ч) |
|  | величина новых нагрузок (Гкал/ч) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Качество услуг теплоснабжения | соответствие качества услуг установленным требованиям в постановлении Правительства РФ от 06.02.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов– с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории поселения (%) |
|  | доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах (%) |
|  | доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения: повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  | износ коммунальных систем(%) |
|  | протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) |
|  | доля ежегодно заменяемых сетей(%) |
|  | уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии (%) |
| Ресурсная эффективность теплоснабжения: повышение эффективности работы системы теплоснабжения | удельный расход электроэнергии(кВт∙ч/Гкал) |
|  | удельный расход топлива(кг у.т./Гкал) |
|  | удельный расход воды(м3/Гкал) |
| Эффективность потребления тепловой энергии | удельное теплопотребление населения (Гкал/м2) |
| Воздействие на окружающую среду: снижение негативного воздействия на окружающую среду | объем выбросов |

Таблица 6.31

Значения целевых показателей коммунальных систем теплоснабжения, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Качество услуг теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| соответствие качества услуг установленным требованиям в постановлении Правительства РФ от 06.02.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» | 90 | 90 | 95 | 99 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |

    - Целевые показатели развития систем электроснабжения

Целевые показатели развития систем электроснабжения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в следующей таблице.

Таблица 6.32

Соответствие целевых показателей развития систем ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Доступность для потребителей: повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%) |
|  | доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения (%) |
| Спрос на услуги электроснабжения: обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | потребление электрической энергии (тыс. кВт∙ч) |
|  | присоединенная нагрузка (кВт) |
|  | величина новых нагрузок (кВт) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории поселения (%) |
|  | доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах (%) |
|  | доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения: повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) |
|  | продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) |
|  | износ систем электроснабжения (%) |
|  | протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) |
|  | доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| Ресурсная эффективность электроснабжения: повышение эффективности работы систем электроснабжения; обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; | уровень потерь электрической энергии (%) |
| Эффективность потребления электрической энергии | удельное электропотребление населения (кВт∙ ч/чел./мес) |
| Воздействие на окружающую среду: снижение негативного воздействия на окружающую среду | объем выбросов |

Таблица 6.33

Значения целевых показателей коммунальных систем электроснабжения,с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Ресурсная эффективность электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| уровень потерь электрической энергии (%) | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |

    - Целевые показатели развития систем газоснабжения

Целевые показатели развития систем газоснабжения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в следующей таблице.

Таблица 6.34

Соответствие целевых показателей развития систем газоснабжения ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Доступность для потребителей: повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населения | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению (%) |
|  | доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения (%) |
|  | индекс нового строительства сетей (%) |
| Показатели спроса на услуги газоснабжения: обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | потребление газа (тыс. м3) |
|  | присоединенная нагрузка (м3/ч) |
|  | величина новых нагрузок (м3/ч) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%) |
|  | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета (%) |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения: повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) |
|  | износ систем газоснабжения (%) |
|  | протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) |
|  | доля ежегодно заменяемых сетей (%) |
| Ресурсная эффективность газоснабжения: повышение эффективности работы систем газоснабжения; обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; | уровень потерь и неучтенных рапсодов газа (%) |
| Эффективность потребления газа | удельное потребление газа (м3/чел./мес.) |
| Воздействие на окружающую среду: снижение негативного воздействия на окружающую среду | объем выбросов |

Таблица 6.35

Значения целевых показателей коммунальных систем газоснабжения, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению (%) | 60 | 65 | 75 | 75 | 80 | 90 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| износ оборудования систем газоснабжения (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |

    - Целевые показатели развития коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

Целевые показатели развития систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в следующей таблице.

Таблица 6.36

Соответствие целевых показателей развития коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО: обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО | объем образования отходов от потребителей(тыс. м3) |
| Качество услуг по утилизации (захоронения) ТБО | соответствие качества услуг установленным требованиям |
| Показатели надежности системы | продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день) |
| Снижение негативного воздействия на окружающую среду | объем выбросов |

В настоящее время объем вывозимых твердых бытовых отходов (ТБО)  на душу населения существенно ниже нормативов (375 кг в год в 2016 году) против норматива образование отходов на душу населения от 1000 до 1700 кг в год. Программой предусматривается рост вывоза ТБО на душу населения на 12% в период до 2025 года (предполагаемый период достижения нормативного значения 1000 кг в год на душу населения) и 5% в последующий период.

Таблица 6.37

Значения целевых показателей коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Показатели спроса на услуги по утилизации ТКО |  |  |  |  |  |  |
| объем образования отходов от потребителей (тыс. м3/год) | 4,73 | 5,38 | 6,11 | 6,94 | 7,82 | 12,56 |
| Показатели качества услуг по утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |
| соответствие качества услуг установленным требованиям (%) | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |
| продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |

  - Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Данный раздел предусмотрен для размещения перечня инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов) (далее - инвестиционные проекты). Описание основных проектов по реконструкции систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения представлен в соответствующих разделах настоящей части.

    - Перечень инвестиционных проектов в электроснабжении

На территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение на период действия Программы предусмотрена реализация следующих проектов

- Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Батово» - ПС «Суйда» с повышением напряжения до 110 кВ, с установкой второго трансформатора на 6,3 МВА.

Инвестиции в данные объекты осуществляется за счет электроснабжающих организаций. Сведения о размерах инвестиций отсутствуют и не включены в настоящую программу. Данные проекты будут включены в программу после предоставления в установленном порядке бизнес-планов по их реализации в соответствующие органы представительной власти Елизаветинского МО.

    - Перечень инвестиционных проектов в теплоснабжении

Инвестиционные проекты в теплоснабжении территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение на период разработки Программы представлены в следующей таблице.

Таблица 6.38

Инвестиционные проекты в теплоснабжении

| Объект | Описание мероприятия | Источник финансирования | Стоимость в ценах 2017 г. тыс. руб. без НДС | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20 | Реконструкция сети 4-х трубные подземные - 615 пог. м и надземные- 560 пог. м | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 15 922 | 2026 |
| Котельная № 35 | Реконструкция сети 2-х трубные подземные - 898 пог. м и надземные- 863 пог. м | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 13 261 | 2022 |
| Котельная № 47 | Реконструкция сети 4-х трубные подземные - 273 пог. м и надземные- 424 пог. м | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 10 953 | 2030 |
| Котельная Шпаньково (№. 33) | Реконструкция сети 2-х трубные подземные - 1091 пог. м и надземные- 2697 пог. м | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 17 412 | 2019 |
| Котельная №33 д. Шпаньково | Новое строительство участка сети: 50 пог. м; диам. 40 мм; Способ прокладки: Надземная | Застройщики | 145 | 2021 – 2030 |
| Котельная №47 пос. Елизаветино | Новое строительство сети: 50 пог. м; диам. 69; Способ прокладки: Надземная | Застройщики | 206 | 2021 – 2030 |
| Котельная №35 пос. Елизаветино | Новое строительство сети: 130 пог.м; диам. 69; Способ прокладки: Подземная бесканальная | Застройщики | 1 730 | 2021 – 2030 |
| Котельная №35 пос. Елизаветино | Новое строительство: 55 пог. м; диам. 100; Способ прокладки: Надземная | Застройщики | 284 | 2021 – 2030 |
| Итого |  |  | 59 913 |  |

В случае если у организаций, осуществляющих теплоснабжение имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в схемы теплоснабжения, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в схемы теплоснабжения.

Программа и график инвестиций в мероприятия по совершенствованию системы централизованного теплоснабжения  приведены в таблицах 6.39 – 6.40.

Таблица 6. 39

Программа инвестиций в совершенствование системы централизованного теплоснабжения муниципального образования в неизменных ценах 1-го квартала 2017 г., без НДС, тыс. руб.

| Наименование мероприятия | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция котельных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство новых сетей | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 2365 |
| Реконструкция сетей |  | 17412 | 0 | 0 | 13261 | 0 | 0 | 0 | 15922 | 0 | 0 | 0 | 10953 | 57549 |
| Итого СТС | 0 | 17412 | 0 | 236 | 13498 | 236 | 236 | 236 | 16159 | 236 | 236 | 236 | 11189 | 59913 |

Таблица 6.40

График финансирования мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы-дефляторы инвестиций | 1,061 | 1,054 | 1,037 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | - |
| Капитальные затраты СЦТ котельных (в ценах 2016 г.), без НДС, в т.ч.: | 0 | 17412 | 0 | 236 | 13498 | 236 | 236 | 236 | 16159 | 236 | 236 | 236 | 11189 | 59913 |
| Капитальные затраты СЦТ котельных в прогнозных ценах без НДС | 0 | 20660 | 0 | 302 | 17894 | 325 | 338 | 351 | 24389 | 363 | 370 | 377 | 18138 | 83506 |
| Строительство сетей | 0 | 0 | 0 | 302 | 313 | 325 | 338 | 351 | 357 | 363 | 370 | 377 | 383 | 3479 |
| Реконструкция сетей | 0 | 20660 | 0 | 0 | 17580 | 0 | 0 | 0 | 24032 | 0 | 0 | 0 | 17754 | 80026 |
| Реконструкция источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 3719 | 0 | 54 | 3221 | 59 | 61 | 63 | 4390 | 65 | 67 | 68 | 3265 | 15031 |
| Капитальные затраты СЦТ котельных в прогнозных ценах с НДС | 0 | 24378 | 0 | 356 | 21115 | 384 | 399 | 414 | 28779 | 429 | 436 | 444 | 21403 | 98537 |

    - Перечень инвестиционных проектов в газоснабжении

Инвестиционные проекты в области газоснабжения территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение. В программу развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2016 - 2020 г.г.  включены следующие газопроводы

- ГРП «Холоповицы» -Ермолино ( с ответвлениями Заполье, Пульево, Смольково), 5 км

- ГРП «Холоповицы» - Алексеевка, 3 км

- Алексеевка - Луйсковицы -Таровицв - Волгово (с ответвлениями Дубицы), 8 км

- Алексеевка - Яскелево - Березнево-Раболово(с отвевлениями Колодези, Ознаково), 12 км

- Борницы- Эду - Ижора, 4 км

- ГРП «Шпаньково»- Натальевка, 4 км

- ГРП «Елезаветино» -Авколево, 2 км

Кроме строительства газопроводов для дальнейшего повышения качества оказываемых услуг по обеспечению потребителей природным газом необходимо осуществление следующих мероприятий:

- кольцевание газопроводов низкого давления в населенных пунктах, как правило, имеют тупиковый характер прокладки, тем самым снижена надежность газоснабжения потребителей;

- кольцевание ГРПШ по низкому давлению;

- закольцовка газопроводов от ГРП «Холопицы» и ГРП «Сяськелово» за счет строительства участка Волгово- Сяськелево;

Инвестиции в данные объекты осуществляется за счет газоснабжающих организаций. Сведения о размерах инвестиций отсутствуют и не включены в настоящую программу. Данные проекты будут включены в программу после предоставления в установленном порядке бизнес-планов по их реализации в соответствующие органы представительной власти Елизаветинского МО.

В случае если у организаций, осуществляющих газоснабжение имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в федеральную и региональную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в соответствующие федеральные, межрегиональные или региональные программы газификации.

    - Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Инвестиционные проекты в водоснабжении и водоотведении территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение на период разработки Программы представлены в таблицах 6.41 – 6.46.

Таблица 6.41

Инвестиционные проекты в области водоснабжения

| Наименование мероприятия | Инвестор | Сумма инвестиций в ценах 2016 г. | Сроки Реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сетей водоснабжения, 2264 м | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 18415 | 2022, 2030 |
| Строительство водопроводных сетей | Застройщики | 99015 | 2021 – 2030 |
| Строительство блочно-модульных установок очистки воды | Не определен | 61190 | 2023 – 2027 |
| Итого |  | 178620 |  |

Таблица 6.42

Инвестиционные проекты в области водоотведения

| Наименование мероприятия | Технические данные/ местоположение | Источник финансирования | Стоимость в ценах 2017 г. тыс. руб. без НДС | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сетей | Ду 250 мм L=10200м | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | 6062 | 2030 |
| Строительство | Ду 150 мм L=3770 м, | Застройщики | 37096,8 | 2021 – 2030 |
| Строительство модульной КНС | пос. Елизаветино | не определен | 4736 | 2023 |
| Строительство модульной КНС | жилпоселок «Дружба» | не определен | 4736 | 2022 |
| Строительство модульной КНС | дер. Новая | не определен | 4736 | 2024 |
| Строительство модульной КНС | дер. Дылицы | не определен | 4736 | 2025 |
| Строительство модульной КНС | дер. Шпаньково | не определен | 4736 | 2026 |
| Итого |  |  | 66836 |  |

Таблица 6. 43

Программа инвестиций в совершенствование системы централизованного водоснабжения муниципального образования в неизменных ценах 4-го квартала 2016 г., без НДС, тыс. руб.

| Мероприятия | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей | 0 | 0 | 0 | 9902 | 9902 | 9902 | 9902 | 9902 | 9902 | 9902 | 9902 | 9902 | 9902 | 99015 |
| Реконструкция сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15507 | 18415 |
| Реконструкция источников питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12238 | 12238 | 12238 | 12238 | 12238 | 0 | 0 | 0 | 61190 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 9902 | 12809 | 22139 | 22139 | 22139 | 22139 | 22139 | 9902 | 9902 | 25409 | 178620 |

Таблица 6. 44

График финансирования мероприятий по строительству и реконструкции системы централизованного водоснабжения муниципального образования в прогнозных ценах, тыс. руб.

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы-дефляторы инвестиций | 1,061 | 1,054 | 1,037 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |  |
| Капитальные затраты (в ценах 2016 г.), без НДС | 0 | 0 | 0 | 9902 | 12809 | 22139 | 22139 | 22139 | 22139 | 22139 | 9902 | 9902 | 25409 | 178620 |
| Капитальные затраты (в прогнозных ценах), без НДС | 0 | 0 | 0 | 12646 | 16981 | 30466 | 31623 | 32825 | 33416 | 34017 | 15487 | 15766 | 41187 | 264414 |
| Строительство сетей | 0 | 0 | 0 | 12646 | 13126 | 13625 | 14143 | 14680 | 14945 | 15214 | 15487 | 15766 | 16050 | 145683 |
| Реконструкция сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25137 | 28991 |
| Реконструкция источников ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16840 | 17480 | 18145 | 18471 | 18804 | 0 | 0 | 0 | 89740 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 2276 | 3057 | 5484 | 5692 | 5908 | 6015 | 6123 | 2788 | 2838 | 7414 | 47595 |
| Капитальные затраты (в прогнозных ценах), с НДС | 0 | 0 | 0 | 14922 | 20038 | 35949 | 37315 | 38733 | 39431 | 40140 | 18275 | 18604 | 48600 | 312009 |

Таблица 6. 45

Программа инвестиций в совершенствование системы централизованного водоотведения муниципального образования в неизменных ценах 4-го квартала 2016 г., без НДС, тыс. руб.

| Мероприятия | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых сетей канализации | 0 | 0 | 0 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 37097 |
| Реконструкция канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6062 | 6062 |
| Реконструкция КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 4736 | 4736 | 4736 | 4736 | 4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23678 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 3710 | 8445 | 8445 | 8445 | 8445 | 8445 | 3710 | 3710 | 3710 | 9772 | 66836 |

Таблица 6. 46

График финансирования мероприятий по строительству и реконструкции системы централизованного водоотведения муниципального образования в прогнозных ценах, тыс. руб.

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы-дефляторы инвестиций | 1,061 | 1,054 | 1,037 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |  |
| Капитальные затраты (в ценах 2016г.), без НДС | 0 | 0 | 0 | 3710 | 8445 | 8445 | 8445 | 8445 | 8445 | 3710 | 3710 | 3710 | 9772 | 66836 |
| Капитальные затраты (в прогнозных ценах) без НДС | 0 | 0 | 0 | 4738 | 11196 | 11621 | 12063 | 12521 | 12747 | 5700 | 5803 | 5907 | 16215 | 98510 |
| Строительство новых сетей канализации | 0 | 0 | 0 | 4738 | 4918 | 5105 | 5299 | 5500 | 5599 | 5700 | 5803 | 5907 | 6013 | 54581 |
| Реконструкция канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10202 | 10202 |
| Реконструкция КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 6278 | 6516 | 6764 | 7021 | 7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33727 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 853 | 2015 | 2092 | 2171 | 2254 | 2294 | 1026 | 1044 | 1063 | 2919 | 17732 |
| Капитальные затраты (в прогнозных ценах) с НДС | 0 | 0 | 0 | 5591 | 13211 | 13713 | 14234 | 14775 | 15041 | 6726 | 6847 | 6970 | 19134 | 116242 |

    - Перечень инвестиционных проектов в сфере организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов

Инвестиционные проекты в сфере организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) предполагают:

- строительство площадок для размещения контейнеров для сбора мусора в сложившейся жилой застройке (частный сектор) в деревнях Раболово, Березнево, Ознаково, Эду, Колодези, Пульево, Ермолино; Натальевка, Большие Борницы, Малые Борницы, Таровицы, Дубицы, Луйсковицы, Новая, Дылицы, ;

- обустройство в  новых жилых, производственных и других зонах мест для сбора мусора в соответствии с нормативными документами - 9 мест.

- реконструкция существующих контейнерных площадок в пос. Елизаветино;

- строительство площадки для снегохранения, южнее дер. Новая.

В настоящее время отсутствует обоснование инвестиций необходимых для реализации данных проектов, которые должны быть представлены застройщиками, а также организациями, проводящими сбор ТБО на территории муниципального образования.

В случае если у организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

  - Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Программой предусматривается покрытие финансовых потребностей на реализацию мероприятий за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций, а в случае формирования инвестиционной программы, при необходимости, за счет надбавок к тарифам для потребителей и за счет платы за подключение к сетям инженерной инфраструктуры, которые утверждает орган регулирования.

  - Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Программой планируется использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

  - Сведения о действующих тарифах, утвержденных уполномоченным органом

Согласно подпункту "к" пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», при разработке программы необходимо учитывать действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами.

На 2018 – 2019 годы прогноз тарифов сформирован исходя из «Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», разработанных Минэкономразвития России.

Информация о тарифах, утвержденных на момент разработки Программы и планируемых тарифах на услуги коммунального комплекса Ленинградской области 2018-2020 гг. представлены на официальном сайте комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области: http://tarif.lenobl.ru/tarif.

  - Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

В соответствии  с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ    «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Положением о комитете по ценовой и тарифной политике	области, утвержденном постановлением	Правительства Ленинградской области от 09.09.2013 № 161, комитет по ценовой и тарифной, в целях проведения в установленном порядке оценки доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программ на соответствие критериям доступности, постановлением Ленинградской области от 2 октября 2014 года № 35/1 установил систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса.

Система критериев применяется для определения доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса.

Критерий экономической доступности услуг для потребителей отражает доступность оплаты потребителями стоимости услуг организаций коммунального комплекса.

Для определения экономической доступности услуг оценивается динамика изменения тарифов на услуги на основе соответствия предельным индексам максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, установленным на федеральном и региональном уровнях.

Критерий физической доступности для потребителей услуг определяется на основании коэффициента обеспечения потребности в коммунальной услуге, который рассчитывается как отношение прогнозируемого объема реализации коммунальной услуги, предусмотренного производственной программой организации коммунального комплекса, к объему потребности потребителей данной услуги, предоставляемой по договорам, и должен быть равен или больше 1.

Таблица 6.47

Установленные значения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2018-2019 гг.

| Наименование муниципального образования | значения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01 по 30.06.2018 | с 01.07 по 31.12.2018 | с 01.01 по 30.06.2019 | с 01.07 по 31.12.2019 |
| Елизаветинское сельское поселение | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 6,1 |

Таблица 6.48

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в поселении на 2018 г. для населения проживающего в благоустроенных квартирах муниципального жилого фонда

| Набор коммунальных услуг | Тип норматива | Размер тарифа с 01.11.2017 (рублей за единицу) | Норматив потребления в месяц | Месячный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | м3 в месяц | 28,32 | 6,18 | 175,0 |
| Водоотведение | м3 в месяц для жителей в МКД без ванны | 33,58 | 6,18 | 207,5 |
| Отопление | На Гкал/м2 в месяц | 2522,83 | 0,017 | 42,89 |
|  | Средняя площадь на 1 жителя в МКД |  | 20,00 |  |
|  | На 1 жителя/ в месяц |  | 0,3398 | 857,68 |
| Горячее водоснабжение*) | Гкал/месяц | 3,70 | 0,038 | 92,4 |
| Электроснабжение**) | МКД с газом | 3,88 | 91,6 | 355,47 |
| Газоснабжение | газ для приготовления пищи | 6,194 | 13 | 80,5 |
| Итого расходы (рублей) |  |  |  | 1772,77 |

*) Определено по фактическому расходу тепла на ГВС

**) Оценивается по фактическому расходу электроэнергии на 1 жителя

Таблица 6.49

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в поселении на 2018 г.

| Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу | 5834 |
| --- | --- |
| Доля численности населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории: | 100% |

Денежные доходы в среднем на душу населения в Ленинградской области, по предварительным данным, в январе - июле 2017 года составили 27462 рубля.

Величина прожиточного минимума на 2-ой квартала 2017 года установлена постановлением Правительства Ленинградской области № 322 от 10 августа 2017 года и в дальнейшем не изменялась. Она составляет:

На душу населения - 9438 руб./мес.

Для трудоспособного населения - 10047 руб./мес.

Для пенсионеров - 8236 руб./мес.

Для детей - 9259 руб./мес.

Порядок расчета критериев доступности производится в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее - Методические указания).

Согласно приложению № 2 к Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378 средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги составляют:

Таблица 6.50

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Технология учета платежеспособности при определении доступности для граждан платы за потребляемые коммунальные услуги базируется на оценке структуры рационального потребительского бюджета, в том числе допустимых платежей за жилищно-коммунальные услуги в каждом муниципальном образовании.

Необходимость учета при оценке доступности для граждан платежей за жилищно-коммунальные услуги в целом обусловлена тем, что отдельные показатели, характеризующие доступность платежей, например, доля семей, нуждающихся в субсидиях и общий размер субсидий, определяется в соответствии с действующим законодательством на все виды жилищно-коммунальных услуг, а затем расщепляется по видам услуг. При этом имеет место четкая зависимость структуры расходов семейного бюджета от уровня доходов населения, которые тесно связаны с экономическим потенциалом территории, ее социально- экономическим развитием.

Исходной базой для оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги служат прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в частности:

- прогноз численности населения;

- прогноз среднедушевых доходов населения;

- прогноз величины прожиточного минимума;

- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Числовые значения критериев доступности устанавливаются в зависимости от уровня экономического развития муниципального образования и особенностей предоставления коммунальных услуг.

Оценка численности городского и сельского населения на 1 января 2018 года выполнена в соответствии с принципами изложенными в разделе 6.2 и составляет 5834 чел.

Числовые значения прогноза среднедушевых доходов населения определены исходя из показателей 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов с ежегодным увеличением на 2 %, с 28308 рублей в 2018 году до 37352 рублей к 2030 году.

Числовые значения прогноза величины прожиточного минимума определены исходя из показателей на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с ежегодным увеличением на 2 %, с 9438 рублей в 2017 году до 12453,24 рублей к 2030 году.

Числовые значения прогноза увеличения тарифов на оплату коммунальных услуг определялись исходя из ежегодного увеличения значений не более чем на 10 %.

Ниже приведен расчет совокупной прогнозируемой платы коммунальных услуг для 2018 года (Таблица 6.51).

Таблица 6.51

| Набор коммунальных услуг | Размер платежа 01.01.2018 | Изменения тарифа в 2018 году, % | Совокупная прогнозируемая плата коммунальных услугв 2018 году (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| холодное водоснабжение | 175,0 | 4 | 182,02 |
| водоотведение | 207,5 | 4 | 215,83 |
| отопление | 857,7 | 4 | 891,98 |
| ГВС | 96,6 | 4 | 100,48 |
| электроснабжение | 355,5 | 5 | 373,24 |
| газоснабжение | 80,5 | 0 | 80,47 |
| Итого | 1772,8 | 4,02 | 1844,02 |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле, приведенной в п. 21.3 Методических указаний и составит

Др = 1844,02/29451,4 =6,26%

При значении доли расходов в размере 7,34 % (значение от 7,2 % до 8,6 % в соответствии с таблицей) уровень доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги характеризуется как «доступный».

Аналогичные расчеты выполнены для всех периодов и сведены в таблицу, представленную ниже (Таблица 6.52).

Таблица 6.52

Расчет доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуг

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Исходные данные для оценки |  |  |  |  |  |  |
| прогноз численности населения | 5834 | 5854 | 5893 | 5968 | 6043 | 6398 |
| прогноз среднедушевых доходов населения | 29451,64 | 30040,68 | 30641,49 | 31254,32 | 31879,41 | 35933,14 |
| прогноз величины прожиточного минимума | 9626,76 | 9819,3 | 10015,7 | 10216 | 10420,3 | 11631,31 |
| прогноз населения с доходами ниже прожиточного минимума | 424 | 419 | 415 | 415 | 414 | 400 |
| Индексы тарифов для населения в соответствии с прогнозами МЭР РФ |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цен на тепловую энергию | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 105,9 | 105,9 | 103,3 |
| Электроэнергия | 105,0 | 105,0 | 103,8 | 103,4 | 103,0 | 102,3 |
| Вода | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 105,1 | 104,3 | 102,7 |
| Водоотведение | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 105,1 | 104,3 | 102,7 |
| Газ | 103,4 | 103,1 | 104,0 | 103,4 | 103,1 | 102,2 |
| Размер месячного платежа, руб. | 1844,0 | 1920,8 | 2001,3 | 2103,3 | 2205,5 | 2612,68 |
| Критерии доступности платы за потребляемые коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 6,26 | 6,39 | 6,53 | 6,73 | 6,92 | 7,27 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 95,1 | 94,7 | 94,2 | 93,6 | 92,9 | 91,6 |
| Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,3 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 6,1 | 8,2 |

Оценка уровня доступности совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги:

в отношении критерия «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» (значение до 7,2) – соответствует уровню доступности «Высокий» до 2024 года и уровню «Доступный» в период с 2025 -2030 гг.;

в отношении критерия «уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» значения находятся в пределах от 91,6% до 95,2%, что также соответствует уровню «высокий»;

в отношении критерия «доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума»(значение от 6,3 до 7,3%)  соответствуют уровню доступности характеризуется как «высокий»;

в отношении критерия «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» принимает значение с 4,7 % в 2018 году до 8,2 % к 2030 году, при этом уровень доступности характеризуется как «высокий».

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Для решения проблем нуждающихся жителей области широко применяется программно-целевой подход и реализуется областная целевая программа: «Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка граждан в Ленинградской области».

Важным направлением в социальной защите является адресная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По информации Петростата ежегодно такую поддержку получают более 15 тысяч человек.

Таблица 6.52

С нормативными правовыми актами, действующими в сфере мер социальной поддержки населения Ленинградской области можно ознакомиться на сайте комитет по социальной защите населения Ленинградской области (http://social.lenobl.ru/) и на официальном сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (https://dom.gosuslugi.ru/#!/subsidies) в разделе «Нормативные правовые акты в сфере мер социальной поддержки».

На период подготовки Программ в администрацию не поступили сведения о расходах бюджетных средств регионального уровня на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан Елизаветинского сельского поселения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Отсутствует информация о расходах бюджетных средств на оказание мер социальной поддержки на уровне Гатчинского муниципального района, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На уровне Елизаветинского сельского поселения не предусматриваются расходы бюджетных средств на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

- Приложение 1

к Программе комплексного развития коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Елизаветинское сельское поселение»

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на 2018-2027 годы

Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Объем | Стоимость выполнения мероприятия, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| 1. | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства, устанавливаемые для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | в сфере теплоснабжения: проектирование и строительство сетей теплоснабжения | населенные пункты Елизаветинского сельского поселения | ППУ 200 мм 1,6 МПа, 150 °C, | 6,5 | 3479,1 | 0 | 0 | 0 | 302,0 | 313,5 | 2863,6 |
| 1.2. | в сфере водоснабжения:проектирование и строительство сетей водоснабжения | населенные пункты Елизаветинского сельского поселения | ПЭ от 50 до 200 мм и глубиной 2 м | 3 км | 145 683 | 0 | 0 | 0 | 12 646 | 13 126 | 119910,7 |
| 1.3. | в сфере водоотведения:проектирование и строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации | населенные пункты Елизаветинского сельского поселения | ПЭ от 200 до 400 мм и глубиной 3 м | 3 км | 54 581 | 0 | 0 | 0 | 4 738 | 4 918 | 44925,6 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 203 743 | 0 | 0 | 0 | 17 686 | 18 358 | 167 700 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций) |  |  | 203743 | 0 | 0 | 0 | 17686 | 18358 | 167700 |
| 2. | Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | организация заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов | населенные пункты Елизаветинского сельского поселения | по проекту | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | обеспечение на уровне муниципального образования контроля качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | населенные пункты Елизаветинского сельского поселения | по проекту | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | в сфере электроснабжения проведение реконструкции сетей и оборудования систем электроснабжения | объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории Елизаветинского сельского поселения | по проекту | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | в сфере теплоснабжения проведение реконструкции сетей и оборудования систем теплоснабжения | объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории Елизаветинского сельского поселения | по проекту | по проекту | 80026 | 0 | 0 | 0 | 905,9963 | 940,4242 | 78180,0 |
| 3.3. | в сфере водоснабжения проведение реконструкции сетей и оборудования систем водоснабжения | объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории Елизаветинского сельского поселения | по проекту | по проекту | 28 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 855 | 25136,6 |
| 3.3.1 | Реконструкция и строительство водонапорных башен |  |  |  | 89 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89739,8 |
| 3.4. | в сфере водоотведения проведение реконструкции сетей и оборудования систем водоотведения | объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории Елизаветинского сельского поселения | по проекту | по проекту | 10202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10202,0 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 208960 | 0 | 0 | 0 | 906 | 4795 | 203258 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций) |  |  | 208960 | 0 | 0 | 0 | 906 | 4795 | 203258 |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сфере теплоснабжения мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности котельных | населенные пункты Елизаветинского сельского поселения | по проекту | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | в сфере водоснабжения оснащение насосных установок частотно - регулируемыми приводами | населенные пункты Елизаветинского сельского поселения | по проекту | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.. | в сфере водоотведения оснащение насосных установок частотно - регулируемыми приводами | населенные пункты Елизаветинского сельского поселения | по проекту | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | в сфере теплоснабжения: реконструкция котельных с переводом на природный газ | населенные пункты Елизаветинского сельского поселения | по проекту | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | в сфере водоотведения: проектирование и строительство ливневых канализационных очистных сооружений ливневых стоков | населенные пункты Елизаветинского сельского поселения | по проекту | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | мероприятия, направленные на снижения количества сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | населенные пункты Елизаветинского сельского поселения | по проекту | по проекту | 33727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6278 | 27448,9 |
| 5.4. | в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:ликвидация несанкционированных свалок | населенные пункты Елизаветинского сельского поселения | по проекту | по проекту | 5000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500,0 |
| 5.5. | организация раздельного сбора твердых бытовых отходов | населенные пункты Елизаветинского сельского поселения | по проекту | по проекту | 3200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2000,0 |
| 5.6. | организация сбора люминесцентных и энергосберегающих ламп, приборов, содержащих ртуть | населенные пункты Елизаветинского сельского поселения | по проекту | по проекту | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 43927 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 7278 | 32948,9 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 4100 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2250 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 6100 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3250 |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций) |  |  | 33727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6278 | 27449 |
| 6. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | в сфере электроснабжения: установка приборов учета электроэнергии | индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома, бюджетные учреждения, объекты капитального строительства физических и юридических лиц | по проекту | по проекту | 2500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1000 |
| 6.2. | в сфере водоснабжения: установка приборов учета расхода воды |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 2500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1000 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 450 |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 2050 | 0 | 50 | 0 | 500 | 500 | 1000 |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 4 550 | 250 | 850 | 400 | 400 | 400 | 2 250 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 8 150 | 450 | 650 | 600 | 1 100 | 1 100 | 4 250 |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих организаций) |  |  | 446 430 | 0 | 0 | 0 | 17 686 | 24 636 | 195 149 |
| ВСЕГО по Программе |  |  |  |  | 459130 | 700 | 1500 | 1000 | 19186 | 26136 | 201649 |

МКД – многоквартирный дом